MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT	2

DANH MỤC BẢNG BIỂU	3

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC	5

2. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC	25

2.1. Môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung	25

2.2. Khí thải	40

2.3. Môi trường nước	41

2.3.1. Nước sinh hoạt	41

2.3.2. Nước mặt	44

2.2.3. Nước thải công nghiệp	49

2.3.4. Nước thải sinh hoạt	60

2.3.5. Nước ngầm	63

2.4. Môi trường đất	64

3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QA/QC	65

3.1. Kết quả QA/QC hiện trường	65

3.1.1 Đảm bảo chất lượng trong hoạt động quan trắc hiện trường (QA)	65

3.1.2. Kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc hiện trường (QC)	66

3.2. Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm	68

3.2.1. Bảo đảm chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường (QA)	69

3.2.2. Kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường (QC)	70

4. KẾT LUẬN	74

# DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

| BOD5 | : Biochemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày ở 20 oC) |
| --- | --- |
| COD | : Chemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy hóa học) |
| CNMT | : Công nghệ môi trường |
| KT | : Khí thải |
| KK | : Không khí |
| KHMT | : Khoa học môi trường |
| MPN | : Most Probable Number (Mật độ khuẩn lạc) |
| NTCN | : Nước thải công nghiệp |
| NM | : Nước mặt |
| NN | : Nước ngầm |
| NTSH | : Nước thải sinh hoạt |
| NSH | : Nước sinh hoạt |
| QCVN | : Quy chuẩn Việt Nam |
| TDS | : Total dissolved solids (Tổng chất rắn hòa tan) |
| TSS | : Total suspended solids (Tổng chất rắn lơ lửng) |
| TCVN | : Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TKV | : Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam |
| TNTN | : Tài nguyên thiên nhiên |
| VK | : Vi khuẩn |

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Thông tin các điểm quan trắc tại công ty Mạo Khê, khu Dân Chủ, phường Mạo Khê, TX Đông Triều	5

Bảng 2. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK1 – KK8)	25

Bảng 3. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK9 – KK16)	26

Bảng 4. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK18 – KK22)	27

Bảng 5. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK26, KK34)	29

Bảng 6. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK35 – KK40, KK47, KK48)	30

Bảng 7. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK50, KK52-KK58)	31

Bảng 8. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK17; KK23 – KK25; KK27-KK30)	34

Bảng 9. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK43-KK49, KK51)	35

Bảng 10. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí khu khai thác hầm lò (KK59 – KK65)	37

Bảng 11. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí khu khai thác hầm lò (KK66 – KK72)	37

Bảng 12. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí khu khai thác hầm lò (KK73 – KK78)	38

Bảng 13. Kết quả quan trắc khí thải	41

Bảng 14. Kết quả quan trắc nước sinh hoạt	42

Bảng 15. Kết quả quan trắc nước mặt (NM1 - NM6)	44

Bảng 16. Kết quả quan trắc nước mặt (NM7 - NM13)	46

Bảng 17. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp (NT1 – NT2)	49

Bảng 18. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp (NT3 – NT4)	51

Bảng 19. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp (NT5 - NT10)	53

Bảng 20. Kết quả quan trắc nước thải nhiễm dầu	55

Bảng 21. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt	60

Bảng 24. Kết quả quan trắc mẫu trắng hiện trường	67

Bảng 25. Kết quả quan trắc mẫu lặp hiện trường	68

Bảng 26. Kết quả phân tích mẫu lặp phòng thí nghiệm	70

Bảng 27. Kết quả phân tích các mẫu chuẩn	72

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Biểu đồ biểu diễn giá trị TSS trong nước thải công nghiệp củaTrạmXLNT 1200m3/h	58

Hình 2. Biểu đồ biểu diễn hàm lượng TSS trong nước thải công nghiệp củaTrạm XLNT 600m3/h	58

Hình 3. Biểu đồ biểu diễn hàm lượng TSS trong nước thải công nghiệp	 của các vị trí còn lại (NT5 – NT10)	59

Hình 4. Biểu đồ biểu diễn hàm lượng COD trong nước thải nhiễm dầu	 (NT11 – NT12)	59

Hình 5. Biểu đồ biểu diễn giá trị TSS trong nước thải sinh hoạt	62

# 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

Quan trắc môi trường công ty than Mạo Khê, khu Dân Chủ, phường Mạo Khê, TX Đông Triều đợt 2 năm 2024, gồm các vị trí :

+ 75 điểm quan trắc môi trường không khí

+ 01 điểm quan trắc khí thải

+ 08 điểm quan trắc nước sinh hoạt

+ 13 điểm quan trắc nước mặt

+ 05 điểm quan trắc nước ngầm

+ 12 điểm quan trắc nước thải công nghiệp

+ 05 điểm quan trắc nước thải sinh hoạt

+ 05 điểm quan trắc môi trường đất

# Bảng 1. Thông tin các điểm quan trắc tại công ty Mạo Khê, khu Dân Chủ, phường Mạo Khê, TX Đông Triều

|  | Tên điểm quan trắc | Ký hiệu điểm quan trắc | Thông số quan trắc | Mô tả điểm quan trắc | Vị trí lấy mẫu |  | Tên sông, hồ, rạch (đối với nước mặt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vĩ độ | Kinh độ |  |
| I | Thành phần môi trường không khí |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu vực nhà Điều hành Sản xuất công ty than Mạo Khê | KK1 | Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Khu vực nhà điều hành Sản xuất công ty than Mạo Khê | 2331229 | 380029 |  |
| 2 | Nhà ăn, nhà khách cơ quan | KK2 | Như trên | Nhà ăn, nhà khách cơ quan | 2331335 | 380082 |  |
| 3 | Khu vực mặt bằng sân công nghiệp +17 | KK3 | Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Khu vực mặt bằng sân công nghiệp +17 | 2330651 | 381331 |  |
| 4 | Khu vực mặt bằng sân công nghiệp khu 56 (cụm sàng) | KK4 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, CH4, SO2, NO2, NO, CO, H2S, Bụi lơ lửng | Khu vực mặt bằng sân công nghiệp khu 56 (cụm sàng) | 2331606 | 380893 |  |
| 5 | Nhà đèn mặt bằng +17 | KK5 | Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Nhà đèn mặt bằng +17 | 2330701 | 381441 |  |
| 6 | Cửa lò mức +30 | KK6 | Như trên | Cửa lò mức +30 | 2331662 | 381367 |  |
| 7 | Cửa giếng phụ -25 | KK7 | Như trên | Cửa giếng phụ -25 | 2331684 | 381284 |  |
| 8 | Cửa giếng chính -25 | KK8 | Như trên | Cửa giếng chính -25 | 2331706 | 381204 |  |
| 9 | Cửa giếng phụ mức -80 | KK9 | Như trên | Cửa giếng phụ mức -80 | 2330925 | 381359 |  |
| 10 | Cửa giếng chính -80 | KK10 | Như trên | Cửa giếng chính -80 | 2330859 | 381430 |  |
| 11 | Nhà ăn công nghiệp 450 mặt bằng +17 | KK11 | Như trên | Nhà ăn công nghiệp 450 mặt bằng +17 | 2330392 | 381235 |  |
| 12 | Trạm XLNT sinh hoạt, công nghiệp mặt bằng SCN +17 | KK12 | Như trên | Trạm XLNT sinh hoạt, công nghiệp mặt bằng SCN +17 | 2330418 | 381176 |  |
| 13 | Đường vận chuyển lên bãi thải (khu vực vỉa 6,7 cánh Nam) | KK13 | Như trên | Đường vận chuyển lên bãi thải (khu vực vỉa 6,7 cánh Nam) | 2331151 | 382119 |  |
| 14 | Bãi thải đất đá hầm lò và lộ vỉa (khu vực bãi thải vỉa 6,7 cánh Nam) | KK14 | Như trên | Bãi thải đất đá hầm lò và lộ vỉa (khu vực bãi thải vỉa 6,7 cánh Nam) | 2331371 | 382102 |  |
| 15 | Kho vật liệu nổ công nghiệp 20 tấn Tràng Khê | KK15 | Mức âm tương đương, O2, SO2, NO2, CO, CO2 , Bụi lơ lửng | Kho vật liệu nổ công nghiệp 20 tấn Tràng Khê | 2331155 | 382181 |  |
| 16 | Khu nồi hơi MN+17 | KK16 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Mức âm tương đương, CH4, O2, SO2, NO2, NO, CO, CO2 , Bụi lơ lửng | Khu nồi hơi MN+17 | 2330554 | 381289 |  |
| 17 | Khu dân cư Vính Sơn | KK17 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Khu dân cư Vính Sơn | 2330464 | 381801 |  |
| 18 | LV 9,9a Cánh Nam khu I (Đông) | KK18 | Như trên | Khu vực hầm lò | 2331255 | 381263 |  |
| 19 | LV 9,9a Cánh Nam khu I (Tây) | KK19 | Như trên | Khu vực hầm lò | 2331458 | 380491 |  |
| 20 | LV 9,9a Cánh Nam khu II (Đông) | KK20 | Như trên | Khu vực hầm lò | 2330938 | 382242 |  |
| 21 | LV 9,9a Cánh Nam khu II (Tây) | KK21 | Như trên | Khu vực hầm lò | 2331026 | 381722 |  |
| 22 | Đường vận chuyển qua khu trạm bảo vệ Non Đông | KK22 | Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Đường vận chuyển qua khu trạm bảo vệ Non Đông | 2331400 | 381722 |  |
| 23 | Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh | KK23 | Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh | 2331277 | 380410 |  |
| 24 | Khu dân cư Vĩnh Lập | KK24 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, NO, CO, Bụi lơ lửng | Khu dân cư Vĩnh Lập | 2331184 | 380613 |  |
| 25 | Chùa Non Đông | KK25 | Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Chùa Non Đông | 2331543 | 381511 |  |
| 26 | Đường vận chuyển (cạnh trường Mạo Khê I) – ra cảng Bến Cân | KK26 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, NO, CO, Bụi lơ lửng | Đường vận chuyển (cạnh trường Mạo Khê I) – ra cảng Bến Cân | 2330037 | 379346 |  |
| 27 | Khu dân cư Công Nông | KK27 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, NO, CO, Bụi lơ lửng | Khu dân cư Công Nông | 2330728 | 380471 |  |
| 28 | Khu dân cư Dân Chủ | KK28 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Khu dân cư Dân Chủ | 2331092 | 379884 |  |
| 29 | Khu dân cư phía Tây Bắc khu Đoàn Kết | KK29 | Như trên | Khu dân cư phía Tây Bắc khu Đoàn Kết | 2331764 | 380054 |  |
| 30 | Khu dân cư phía tây khu Vĩnh Lâm | KK30 | Như trên | Khu dân cư phía tây khu Vĩnh Lâm | 2331826 | 379350 |  |
| 31 | Đường vận chuyển qua khu vực 56 | KK34 | Như trên | Đường vận chuyển qua khu vực 56 | 2331624 | 381050 |  |
| 32 | Đường vận chuyển khu vực cổng chào mỏ | KK35 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, SO2, NO2, NO, CO, Bụi lơ lửng | Đường vận chuyển khu vực cổng chào mỏ | 2331234 | 379852 |  |
| 33 | Mặt bằng SCN +26 | KK36 | Như trên | Mặt bằng SCN +26 | 2331429 | 381409 |  |
| 34 | Mặt bằng trạm quạt số 3 | KK37 | SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Mặt bằng trạm quạt số 3 | 2331294 | 381342 |  |
| 35 | Mặt bằng bể nước 500 m3 | KK38 | Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Mặt bằng bể nước 500 m3 | 2331528 | 381326 |  |
| 36 | Mặt bằng trạm quạt số 1 | KK39 | Như trên | Mặt bằng trạm quạt số 1 | 2331363 | 381433 |  |
| 37 | Mặt bằng trạm quạt số 2 | KK40 | Như trên | Mặt bằng trạm quạt số 2 | 2331287 | 381470 |  |
| 38 | Khu vực sân chơi nội bộ giữa các khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân | KK41 | Như trên | Khu vực sân chơi nội bộ giữa các khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân | 2330085 | 381219 |  |
| 39 | Khu vực giữa nhà ăn và nhà tập luyện đa năng khu nhà ở tập thể ở tập thể Vĩnh Xuân | KK42 | Như trên | Khu vực giữa nhà ăn và nhà tập luyện đa năng khu nhà ở tập thể ở tập thể Vĩnh Xuân | 2330082 | 381271 |  |
| 40 | Khu vực bãi để xe khu nhà ở Vĩnh Xuân | KK43 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Khu vực bãi để xe khu nhà ở Vĩnh Xuân | 2330116 | 381243 |  |
| 41 | Khu vực xử lý nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân | KK44 | Như trên | Khu vực xử lý nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân | 2329958 | 381361 |  |
| 42 | Trên đường bê tông phía nam khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân | KK45 | Như trên | Trên đường bê tông phía nam khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân | 2330008 | 381140 |  |
| 43 | Trên đường bê tông phía tây khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân | KK46 | Như trên | Trên đường bê tông phía tây khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân | 2330102 | 381088 |  |
| 44 | Trạm kinh doanh xăng dầu nội bộ tại khu Vĩnh Xuân - Mạo Khê | KK47 | Như trên | Trạm kinh doanh xăng dầu nội bộ tại khu Vĩnh Xuân - Mạo Khê | 2330217 | 381190 |  |
| 45 | Kho dầu khu 56 | KK48 | Như trên | Kho dầu khu 56 | 2331619 | 381188 |  |
| 46 | Chợ dân cư khu Dân Chủ | KK49 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Mức âm tương đương, SO2, CxHy | Chợ dân cư khu Dân Chủ | 2330966 | 379689 |  |
| 47 | Khu vực phân xưởng cơ khí | KK50 | Như trên | Khu vực phân xưởng cơ khí | 2330593 | 381185 |  |
| 48 | Mặt bằng khu nhà ở tập thể | KK51 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Mặt bằng khu nhà ở tập thể | 2330562 | 380571 |  |
| 49 | Mặt bằng +205 | KK52 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Mặt bằng +205 | 2332984 | 381830 |  |
| 50 | Trạm quạt +73 | KK53 | Như trên | Trạm quạt +73 | 2332044 | 382229 |  |
| 51 | Trạm quạt +124 | KK54 | Như trên | Trạm quạt +124 | 2332403 | 380608 |  |
| 52 | Trạm quạt +25 | KK55 | Như trên | Trạm quạt +25 | 2331158 | 382615 |  |
| 53 | Trạm quạt +22 | KK56 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Trạm quạt +22 | 2331655 | 381259 |  |
| 54 | Trạm quạt +45 | KK57 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, NO, CO, Bụi lơ lửng | Trạm quạt +45 | 2332549 | 380272 |  |
| 55 | Khu vực nhà vận hành băng tải B2 | KK58 | Như trên | Khu vực nhà vận hành băng tải B2 | 2331650 | 381226 |  |
| 56 | Quang lật hầm lò mức -25 | KK59 | Như trên | Quang lật hầm lò mức -25 |  |  |  |
| 57 | Quang lật hầm lò mức -80 | KK60 | Như trên | Quang lật hầm lò mức -80 |  |  |  |
| 58 | Quang lật hầm lò mức -150 | KK61 | Như trên | Quang lật hầm lò mức -150 |  |  |  |
| 59 | Lò xuyên vỉa chính mức +30 | KK62 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Lò xuyên vỉa chính mức +30 |  |  |  |
| 60 | Lò xuyên vỉa chính mức -25 | KK63 | Như trên | Lò xuyên vỉa chính mức -25 |  |  |  |
| 61 | Lò XV Tây Bắc I mức -80 | KK64 | Như trên | Lò XV Tây Bắc I mức -80 |  |  |  |
| 62 | Lò XV Tây Bắc I mức -150 | KK65 | Như trên | Lò XV Tây Bắc I mức -150 |  |  |  |
| 63 | Lò XV ĐB II mức -80 | KK66 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Lò XV ĐB II mức -80 |  |  |  |
| 64 | Cửa ngầm khu Tây Bắc III tầng lộ vỉa/-150 (kho mìn sơ tán cũ) | KK67 | Như trên | Cửa ngầm khu Tây Bắc III tầng lộ vỉa/-150 (kho mìn sơ tán cũ) |  |  |  |
| 65 | Lò xuyên vỉa Tây bắc III mức -150 | KK68 | Như trên | Lò xuyên vỉa Tây bắc III mức -150 |  |  |  |
| 66 | Lò dọc vỉa đá vỉa 10 Đông mức -25 | KK69 | Như trên | Lò dọc vỉa đá vỉa 10 Đông mức -25 |  |  |  |
| 67 | Lò dọc vỉa đá vỉa 9B Đông mức -80 | KK70 | Mức âm tương đương, CH4, SO2, NO2, CO, H2S, Bụi lơ lửng | Lò dọc vỉa đá vỉa 9B Đông mức -80 |  |  |  |
| 68 | Lò chợ vỉa 5 Đông mức -150/-80 | KK71 | Như trên | Lò chợ vỉa 5 Đông mức -150/-80 |  |  |  |
| 69 | Lò chợ vỉa 9 Đông cánh Bắc tầng -150/-80 | KK72 | Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng | Lò chợ vỉa 9 Đông cánh Bắc tầng -150/-80 |  |  |  |
| 70 | Lò chợ vỉa 9B Tây -230/-150 | KK73 | Như trên | Lò chợ vỉa 9B Tây -230/-150 |  |  |  |
| 71 | Lò chợ vỉa 7 TB III tầng -150/-80 | KK74 | Như trên | Lò chợ vỉa 7 TB III tầng -150/-80 |  |  |  |
| 72 | Lò chợ V 10 CB mức +130/+219 | KK75 | Như trên | Lò chợ V 10 CB mức +130/+219 |  |  |  |
| 73 | Lò chợ vỉa 8 Đông mức -230/-150 | KK76 | Như trên | Lò chợ vỉa 8 Đông mức -230/-150 |  |  |  |
| 74 | Lò chợ V 10 Tây tầng -150/-80 | KK77 | Như trên | Lò chợ V 10 Tây tầng -150/-80 |  |  |  |
| 75 | Lò chợ vỉa 9B TBII -150/-80 | KK78 | Như trên | Lò chợ vỉa 9B TBII -150/-80 |  |  |  |
| 76 | Nồi hơi MB+17 | KT1 | Nhiệt độ, lưu lượng, CO, NO, NO2, CO2, O2, SO2, Bụi tổng | Nồi hơi MB+17 | 2330610 | 381140 |  |
| II | Thành phần môi trường nước mặt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Suối cầu Lim (cạnh đường 18A) | NM1 | Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn | Vị trí lẫy mẫu rộng, dễ lấy mẫu. Trời nhiều mây, có gió. | 2329824 | 379413 | Suối cầu Lim |
| 2 | Suối Non Đông (Bình Minh) khu vực chùa Non Đông, Đoạn qua MBSCN+26 | NM2 | Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, Nitrat, Nitrit, Amoni, Phosphat, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, | Vị trí lấy mẫu rộng, dễ lấy mẫu. Trời nhiều mây, có gió. | 2331441 | 381773 | Suối Non Đông |
| 3 | Suối Sai cách 500m (đoạn khu Vĩnh Sơn) | NM3 | pH, Lưu lượng, TSS, COD, BOD5, Sunfat, Nitrat, Tổng dầu, mỡ khoáng | Vị trí dễ lấy mẫu. Trời nhiều mây, có gió. | 2330415 | 381559 | Suối Sai |
| 4 | Hồ suối Sai | NM4 | pH, DO, Độ đục, TSS, COD, BOD5, Sunfat, Nitrat, Tổng dầu, mỡ khoáng, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn | Vị trí lấy mẫu rộng, dễ lấy mẫu. Trời nắng, có gió. | 2330333 | 381437 | Hồ suối Sai |
| 5 | Suối Đoàn Kết (cạnh xưởng DV) | NM5 | Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn | Vị trí lấy mẫu rộng. Trời nắng, có gió. | 2331337 | 380261 | Suối Đoàn Kết |
| 6 | Suối Gạo | NM6 | Như trên | Như trên | 2333250 | 378410 | Suối Gạo |
| 7 | Cảng Bến Cân | NM7 | Như trên | Như trên | 2328880 | 378732 | - |
| 8 | Nước hồ phía đông khu tập thể Vĩnh Xuân | NM8 | pH, Độ đục, TSS, COD, BOD5, Độ cứng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe | Vị trí lấy mẫu rộng. Trời nắng, có gió. | 2329923 | 381420 | Hồ Cầu Cuốn |
| 9 | Nước hồ điều hòa khu tập thể Vĩnh Xuân | NM9 | pH, Độ đục, TSS, COD, BOD5, Độ cứng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe | Vị trí lấy mẫu rộng. Trời nắng, có gió. | 2329930 | 381373 |  |
| 10 | Suối Non Đông (Bình Minh) cách vị trí xả thải trạm XLNT MB SCN MKI ra suối 50m về phía thượng lưu | NM10 | pH, DO, TSS, COD, BOD5, Amoni, Phosphat, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn | Vị trí lấy mẫu rộng. Trời nắng, có gió. | 2331118 | 381506 | Suối Non Đông |
| 11 | Suối Non Đông cách vị trí xả thải từ trạm XLNT MB 56 ra suối 50m về phía Hạ Lưu | NM11 | pH, DO, lưu lượng, TSS, COD, BOD5, Amoni, Phosphat, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn | Vị trí lấy mẫu rộng. Trời nắng, có gió. | 2331355 | 380785 | Suối Non Đông |
| 12 | Suối Non Đông (Bình Minh) khu vực xả thải, qua MB SCN MKI 50m về phía hạ lưu | NM12 | pH, DO, Lưu lượng, TSS, COD, BOD5, Sunfat, Nitrat, Nitrit, Amoni, Phosphat, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn | Vị trí lấy mẫu rộng. Trời nắng, có gió. | 2331096 | 381450 | Suối Non Đông |
| 13 | Nước chảy tràn bề mặt khu vực sàng | NM13 | Nhiệt độ, pH, TSS, COD, BOD5, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn | Vị trí lấy mẫu rộng. Trời nắng, có gió. | 2331473 | 380939 | Suối Non Đông |
| III | Nước thải công nghiệp |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nước đầu vào trạm XLNT hầm lò cửa giếng phụ mức -80 (trạm 1200m3/h) | NT1 | pH, DO, Độ đục, Lưu lượng, Nhiệt độ, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Sunfua, Sunfat, Nitrat, Amoni , T-N, T-P, Tổng xianua, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, Cu, Zn, Cr(III), Cr(VI), Ni | Nước thải CN trước xử lý. Trạm xử lý hoạt động bình thường. Nước vẩn đục vàng | 2331004 | 381463 |  |
| 2 | Nước đầu ra trạm XLNT hầm lò cửa giếng phụ mức -80 (trạm 1200m3/h) | NT2 | Như trên | Nước thải CN sau xử lý. Trạm XL hoạt động bình thường, không có cặn | 2331063 | 381358 |  |
| 3 | Nước trước khi qua trạm XLNT nhà sàng 56 (trạm 600m3/h) | NT3 | pH, DO, Độ đục, Lưu lượng, Nhiệt độ, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Sunfat, Nitrat, Amoni , T-N, T-P, Tổng xianua, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, Cu, Zn, Cr(III), Cr(VI), Ni | Nước thải CN trước xử lý. Trạm XL hoạt động bình thường, vẩn đục đen | 2331359 | 380853 |  |
| 4 | Nước đầu ra trạm XLNT nhà sàng 56 (trạm 600m3/h) | NT4 | pH, DO, Độ đục, Lưu lượng, Nhiệt độ, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Sunfat, Nitrat, Amoni , T-N, T-P, Tổng xianua, Tổng dầu, mỡ khoáng, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, Cu, Zn, Cr(III), Cr(VI), Ni | Nước thải CN sau xử lý. Trạm XL hoạt động bình thương, nước không màu | 2331362 | 380666 |  |
| 5 | Nhà ăn công nghiệp 450 mặt bằng +17 | NT5 | pH, DO, Lưu lượng, Nhiệt độ, TSS, COD, BOD5, Sunfat, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn | Vị trí thuận tiện cho việc lấy mẫu, không mùi | 2330389 | 381142 |  |
| 6 | Nước đầu vào trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp mặt bằng SCN +17 | NT6 | pH, DO, TDS, Mùi, Lưu lượng, Nhiệt độ, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Sunfua, Sunfat, Nitrat, Amoni , T-N, Phosphat, T-P, Tổng chất hoạt động bề mặt, Clorua, Độ cứng, Tổng dầu, mỡ khoáng, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, Cu, Zn | Nước thải CN trước xử lý. Trạm XL hoạt động bình thường, nước vẩn đục | 2330387 | 381118 |  |
| 7 | Nước đầu ra trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp mặt bằng SCN +17 | NT7 | Như trên | Nước thải CN sau xử lý. Trạm XL hoạt động bình thường, nước không có mùi | 2330466 | 381218 |  |
| 8 | Sau hố lắng KV bãi thải đất đá vỉa 6,7,8 | NT8 | pH, DO, Lưu lượng, TSS, COD, BOD5, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn | Vị trí thuận lợi cho việc lấy mẫu. Mẫu không màu | 2331214 | 382175 |  |
| 9 | Mặt bằng +205 (Đầu vào) | NT9 | pH, DO, Độ đục, Lưu lượng, Nhiệt độ, TSS, COD, BOD5, Sunfat, Nitrat, Amoni , T-P, Tổng xianua, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn | Nước thải CN trước xử lý. Nước vẩn đục | 2332999 | 381914 |  |
| 10 | Mặt bằng +205 (Đầu ra) | NT10 | Như trên | Nước thải CN sau xử lý. Không có mùi | 2333000 | 381914 |  |
| 11 | Kho dầu khu 56 | NT11 | pH, DO, Độ đục, Nhiệt độ, COD, BOD5, Tổng dầu, mỡ khoáng | Nước thải CN nhiễm dầu. Mẫu không màu | 2331439 | 380958 |  |
| 12 | Trạm kinh doanh xăng dầu nội bộ tại khu Vĩnh Xuân – thị trấn Mạo Khê | NT12 | Như trên | Nước thải CN nhiễm dầu. Mẫu không màu | 2331563 | 381170 |  |
| IV | Nước sinh hoạt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu vực nhà Điều hành Sản xuất Công ty than Mạo Khê | NSH1 | Nhiệt độ, pH, TDS, Mùi, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Nitrat, Amoni, T-N, Clorua, Độ cứng, Coliform, As, Fe | Nước sinh hoạt khu vực nhà điều hành sản xuất Công ty than Mạo Khê | 2331229 | 380073 |  |
| 2 | Nhà ăn, nhà khách cơ quan | NSH2 | pH, TDS, Amoni, T-N, Clorua, Coliform, As, Fe | Nước sinh hoạt khu nhà ăn, nhà khách cơ quan | 2331320 | 380029 |  |
| 3 | Nhà ăn Công nghiệp 450 mặt bằng +17 | NSH3 | Nhiệt độ, pH, DO, TDS, Lưu lượng, TSS, COD, BOD5, Sunfat, Amoni, T-N, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn | Nước sinh hoạt khu nhà ăn công nghiệp 450 mặt bằng +17 | 2330556 | 381265 |  |
| 4 | Khu tập thể Quang Trung | NSH4 | pH, TDS, Amoni, T-N, Clorua, Coliform, As, Fe | Nước sinh hoạt khu tập thể Quang Trung | 2330574 | 380597 |  |
| 5 | Nước sinh hoạt khu dân cư Vĩnh Sơn | NSH5 | Nhiệt độ, pH, Mùi, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Nitrat, Amoni, T-N, Clorua, Độ cứng | Nước sinh hoạt khu dân cư Vĩnh Sơn | 2330714 | 381776 |  |
| 6 | Nước sinh hoạt khu dân cư Dân Chủ | NSH6 | Nhiệt độ; pH; Mùi; TSS; Độ màu; COD; BOD5; Nitrat; Amoni; T-N; Clorua; Độ cứng | Nước sinh hoạt khu dân cư Dân Chủ |  |  |  |
| 7 | Nước sinh hoạt khu dân cư Công Nông | NSH7 | Nhiệt độ; pH; Mùi; TSS; Độ màu; COD; BOD5; Nitrat; Amoni; T-N; Clorua; Độ cứng | Nước sinh hoạt khu dân cư Công Nông |  |  |  |
| 8 | Nước sinh hoạt khu dân cư phía Tây Bắc - Khu Đoàn Kết | NSH8 | Nhiệt độ; pH; Mùi; TSS; Độ màu; COD; BOD5; Nitrat; Amoni; T-N; Clorua; Độ cứng | Nước sinh hoạt khu dân cư phía Tây Bắc - Khu Đoàn Kết |  |  |  |
| V | Nước ngầm |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trạm bơm nước sinh hoạt ( LK3 - khu Vĩnh Trung ) | NN1 | Nhiệt độ, pH, Mùi, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Nitrat, Amoni, T-N, Clorua, Độ cứng | Nước ngầm khu dân cư Công Nông | 2330320 | 379949 |  |
| 2 | Trạm Bơm nước sinh hoạt (LKMK01 - khu Vĩnh Xuân) | NN2 | Nhiệt độ, pH, Mùi, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Nitrat, Amoni, T-N, Clorua, Độ cứng | Nước ngầm trạm bơm nước sinh hoạt (vườn thông, khu Vĩnh Trung) | 2330165 | 380346 |  |
| 3 | Trạm bơm nước sinh hoạt (GKMK01 TT Vĩnh Xuân ) | NN3 | Như trên | Nước ngầm trạm bơm nước sinh hoạt (Nam ga MK khu Vĩnh Xuân) | 2330120 | 381290 |  |
| 4 | Nước ngầm khu Dân cư Vĩnh Lập | NN4 | Như trên | Nước ngầm trạm bơm nước sinh hoạt khu TT Vĩnh Xuân | 2331092 | 380813 |  |
| 5 | Nước ngầm khu dân cư Vĩnh Sơn | NN5 | Nhiệt độ, pH, Mùi, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Nitrat, Amoni, T-N, Clorua, Độ cứng | Nước ngầm khu dân cư phía Tây Bắc, khu Đoàn Kết | 2330616 | 381773 |  |
| VI | Nước thải sinh hoạt |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nước thải từ khu nhà ăn, nhà khách cơ quan và khu chế biến thực phẩm trước xử lý | NTSH1 | Nhiệt độ, pH, DO, TDS, Độ đục, TSS, COD, BOD5, Sunfua, Sunfat, Nitrat, Amoni , Phosphat, T-P, Tổng chất hoạt động bề mặt, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, H2S | Nước thải sinh hoạt trước xử lý. | 2331357 | 380117 |  |
| 2 | Nước thải từ khu nhà ăn, nhà khách cơ quan và khu chế biến thực phẩm sau xử lý | NTSH2 | Nhiệt độ, pH, DO, TDS, Độ đục, Lưu lượng, TSS, COD, BOD5, Sunfua, Sunfat, Nitrat, Amoni , Phosphat, T-P, Tổng chất hoạt động bề mặt, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, H2S | Nước thải sinh hoạt sau xử lý | 2331373 | 380226 |  |
| 3 | Nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân trước xử lý | NTSH3 | pH, DO, TDS, Độ đục, TSS, COD, BOD5, Sunfua, Nitrat, Amoni , Phosphat, Tổng chất hoạt động bề mặt, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Pb, Fe, H2S | Nước thải sinh hoạt trước xử lý | 233055 | 381307 |  |
| 4 | Nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân Sau xử lý | NTSH4 | pH, DO, TDS, Độ đục, TSS, COD, BOD5, Sunfua, Nitrat, Amoni , Phosphat, Tổng chất hoạt động bề mặt, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Pb, Fe, H2S | Nước thải sinh hoạt sau xử lý | 2330006 | 381384 |  |
| 5 | Nhà tắm +17 | NTSH5 | Nhiệt độ, pH, DO, TDS, TSS, COD, BOD5, Sunfat, Clorua, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn | Nước thải sinh hoạt khu nhà tắm | 2330707 | 381385 |  |
| VII | Môi trường đất |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bãi thải Tây mức +120 (BT Tây vỉa 8 cánh Nam, đá xít) | Đ1 | pH(H2O), Độ ẩm, Fe2O3, SiO2, Sunfit, MgO, CaO | Đất tại bãi thải Tây mức +120. | 2331272 | 382224 |  |
| 2 | Bãi thải đất đá hầm lò và lộ vỉa (6,7 cánh Nam) | Đ2 | pH(H2O), Độ ẩm, T-N, P2O5, K2O, Hg, Pb, Cd, Cr, Zn, Cu, Fe2O3, SiO2, Sunfit, MgO, CaO | Đất tại bãi thải đất đá hầm lò và lộ vỉa. | 2331371 | 382102 |  |
| 3 | Mặt bằng SCN +17 (MB SCN Mạo Khê I; MB SCN -80) | Đ3 | pH(H2O), Độ ẩm, T-N, P2O5, K2O, Hg, Pb, Cd, Cr, Zn, Cu | Đất tại mặt bằng SCN +17 | 2330522 | 381355 |  |
| 4 | Kho vật liệu nổ công nghiệp 20 tấn Tràng Khê | Đ4 | Như trên | Đất tại khu vực kho vật liệu nổ công nghiệp 20 tấn Tràng Khê | 2331155 | 382181 |  |
| 5 | Mặt bằng SCN 56 (cụm sàng) | Đ5 | Như trên | Đất tại mặt bằng SCN 56 (cụm sàng) | 2331485 | 381053 |  |

# 2. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

2.1. Môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung

2.1.1. Kết quả quan trắc

a. Khu vực khai thác và sản xuất

Bảng 2. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK1 – KK8)

| TT |  |  |  |  |  |  |  | Thông số | Đơn vị | QCVN 03:2019/BYT |  | Giới hạn theo TCVN/QCVN |  | Kết quả |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA) | Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL) |  |  | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 | KK6 | KK7 | KK8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Nhiệt độ | oC | - | - | - | - | x | x | x | 28,8 | x | x | x | x |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | Độ ẩm | % | - | - | - | - | x | x | x | 62,5 | x | x | x | x |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | Hướng gió | - | - | - | - | - | x | x | x | ĐN | x | x | x | x |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | Tốc độ gió | m/s | - | - | - | - | x | x | x | 0,6 | x | x | x | x |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | Áp suất | mmHg | - | - | - | - | x | x | x | 758,3 | x | x | x | x |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | Độ rung(*) | dB | - | - | - | - | x | x | 35,8 | 35,3 | x | x | x | x |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | Mức âm tương đương(*) | dBA | - | - | 85 | QCVN 24:2016/BYT | 66,8 | 67,1 | 67,3 | 66,4 | 66,4 | 66,1 | 66,8 | 66,5 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | CH4 | % | - | - | - | - | x | x | x | <0,01 | x | x | x | x |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | µg/m3 | 5000 | 10000 | - | - | 30,33 | 27,56 | 28,12 | 31,47 | 29,76 | 27,52 | 30,14 | 28,37 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | µg/m3 | 5000 | 10000 | - | - | 20,31 | 19,77 | 21,87 | 20,93 | 22,02 | 20,56 | 19,94 | 22,11 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | CO | µg/m3 | 20000 | 40000 | - | - | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | H2S | µg/m3 | 10000 | 15000 | - | - | x | x | x | 9,04 | x | x | x | x |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | Bụi lơ lửng(*) | µg/m3 | - | - | - | - | 154 | 136 | 271 | 258 | 155 | 279 | 597 | 580 |

Bảng 3. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK9 – KK16)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 03:2019/BYT |  | Giới hạn theo TCVN/QCVN |  | Kết quả |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA) | Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL) |  |  | KK9 | KK10 | KK11 | KK12 | KK13 | KK14 | KK15 | KK16 |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | - | - | - | - | 28,8 | 29,4 | 29,1 | 29,5 | 29,7 | 29,9 | 28,2 | 28,3 |
| 2 | Độ ẩm | % | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 63,2 |
| 3 | Hướng gió | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | ĐN |
| 4 | Tốc độ gió | m/s | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 0,5 |
| 5 | Mức âm tương đương(*) | dBA | - | - | 85 | QCVN 24:2016/BYT | 65,7 | 66,4 | 65,9 | 65,8 | 66,5 | 66,6 | 65,8 | 67,5 |
| 6 | CH4 | % | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | <0,01 |
| 7 | O2 | % | - | - | - | - | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 8 | SO2 | µg/m3 | 5000 | 10000 | - | - | 31,15 | 33,23 | 26,47 | 29,15 | 28,66 | 30,47 | 32,15 | 27,64 |
| 9 | NO2 | µg/m3 | 5000 | 10000 | - | - | 22,62 | 21,05 | 22,87 | 18,99 | 23,74 | 23,13 | 21,61 | 23,44 |
| 10 | CO | µg/m3 | 20000 | 40000 | - | - | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 |
| 11 | CO2 | mg/m3 | 9000 | 18000 | - | - | x | x | x | x | x | x | 712 | 730 |
| 12 | Bụi lơ lửng(*) | µg/m3 | - | - | - | - | 561 | 641 | 132 | 117 | 536 | 511 | 123 | 76 |

Bảng 4. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK18 – KK22)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 03:2019/BYT |  | Giới hạn theo TCVN/QCVN |  | Kết quả |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA) | Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL) |  |  | KK18 | KK19 | KK20 | KK21 | KK22 |
| 1 | Nhiệt độ | °C | - | - | - | - | 28,2 | 28,5 | 28,8 | 29,6 | x |
| 2 | Độ ẩm | % | - | - | - | - | 65,4 | 66,9 | 67 | 67,5 | x |
| 3 | Hướng gió | - | - | - | - | - | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | x |
| 4 | Tốc độ gió | m/s | - | - | - | - | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | x |
| 5 | Áp suất | mmHg | - | - | - | - | 759,1 | 758,8 | 758,2 | 757,7 | x |
| 6 | Độ rung(*) | dB | - | - | - | - | 34,5 | 33,4 | 32,7 | 33,9 | x |
| 7 | Mức âm tương đương(*) | dBA | - | - | 85 | QCVN 24:2016/BYT | 67,4 | 65,9 | 66,7 | 66,5 | 65,9 |
| 8 | SO2 | µg/m³ | 5000 | 10000 | - | - | 30,16 | 29,57 | 27,61 | 31,12 | 28,54 |
| 9 | NO2 | µg/m³ | 5000 | 10000 | - | - | 23,54 | 22,46 | 23,22 | 24,5 | 24,75 |
| 10 | CO | µg/m³ | 20000 | 40000 | - | - | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 |
| 11 | Bụi lơ lửng(*) | µg/m³ | - | - | - | - | 261 | 228 | 163 | 241 | 297 |

Bảng 5. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK26, KK34)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 03:2019/BYT |  | Giới hạn theo TCVN/QCVN |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA) | Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL) |  |  | KK26 | KK34 |
| 1 | Nhiệt độ | °C | - | - | - | - | 28,5 | 29,3 |
| 2 | Độ ẩm | % | - | - | - | - | 67,4 | 67,3 |
| 3 | Hướng gió | - | - | - | - | - | ĐN | ĐN |
| 4 | Tốc độ gió | m/s | - | - | - | - | 0,8 | 1 |
| 5 | Áp suất | mmHg | - | - | - | - | 758,2 | 757,5 |
| 6 | Độ rung(*) | dB | - | - | - | - | 33,9 | 34,1 |
| 7 | Mức âm tương đương(*) | dBA | - | - | 85 | QCVN 24:2016/BYT | 67,1 | 66,1 |
| 8 | SO2 | µg/m³ | 5000 | 10000 | - | - | 29,37 | 28,45 |
| 9 | NO2 | µg/m³ | 5000 | 10000 | - | - | 22,25 | 25,71 |
| 10 | CO | µg/m³ | 20000 | 40000 | - | - | <2500 | <2500 |
| 11 | Bụi lơ lửng(*) | µg/m³ | - | - | - | - | 264 | 342 |

Bảng 6. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK35 – KK40, KK47, KK48)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 03:2019/BYT |  | Giới hạn theo TCVN/QCVN |  | Kết quả |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA) | Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL) |  |  | KK35 | KK36 | KK37 | KK38 | KK39 | KK40 | KK47 | KK48 |
| 1 | Nhiệt độ | °C | - | - | - | - | 29,6 | 28,4 | 28,6 | 28,6 | 28,3 | 28,7 | 28,3 | 28,6 |
| 2 | Độ ẩm | % | - | - | - | - | 65,1 | x | x | x | x | x | 67 | 65,4 |
| 3 | Hướng gió | - | - | - | - | - | ĐN | x | x | x | x | x | ĐN | ĐN |
| 4 | Tốc độ gió | m/s | - | - | - | - | 0,7 | x | x | x | x | x | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Áp suất | mmHg | - | - | - | - | 758,2 | 757,5 | 756,5 | 757,2 | 760,1 | 763,2 | 759,2 | 758,2 |
| 6 | Mức âm tương đương(*) | dBA | - | - | 85 | QCVN 24:2016/BYT | x | 67,3 | 68,3 | 67 | 67,3 | 67,3 | 66,3 | 65,6 |
| 7 | SO2 | µg/m³ | 5000 | 10000 | - | - | 27,43 | 31,16 | 31,23 | 29,87 | 27,56 | 30,47 | 32,66 | 28,14 |
| 8 | NO2 | µg/m³ | 5000 | 10000 | - | - | 21,57 | 21,81 | 22,4 | 23,65 | 23,85 | 24,34 | x | x |
| 9 | NO | µg/m³ | 10000 | - | - | - | 29,36 | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | CO | µg/m³ | 20000 | 40000 | - | - | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 |
| 11 | CxHy | µg/m³ | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | <77 | <77 |
| 12 | Bụi lơ lửng(*) | µg/m³ | - | - | - | - | 232 | 351 | 254 | 267 | 471 | 436 | x | x |

Bảng 7. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK50, KK52-KK58)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 03:2019/BYT |  | Giới hạn theo TCVN/QCVN |  |  | Kết quả |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA) | Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL) |  |  | KK50 | KK52 | KK53 | KK54 | KK55 | KK56 | KK57 | KK58 |
| 1 | Nhiệt độ | °C | - | - | - | - | x | 29,1 | 29,1 | 29,5 | 29,6 | 28,9 | 28,1 | 29,2 |
| 2 | Độ ẩm | % | - | - | - | - | x | 64,6 | 65,9 | 63,9 | 67,8 | 64,9 | 66,5 | 65,8 |
| 3 | Hướng gió | - | - | - | - | - | x | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN |
| 4 | Tốc độ gió | m/s | - | - | - | - | x | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| 5 | Áp suất | mmHg | - | - | - | - | x | 759,2 | 758,2 | 756,6 | 759,8 | 760,1 | 758,2 | 759,2 |
| 6 | Độ rung | dB | - | - | - | - | 33,3 | x | 34,6 | 34,6 | 34,1 | 34,4 | 34,5 | 34,8 |
| 7 | Mức âm tương đương(*) | dBA | - | - | 85 | QCVN 24:2016/BYT | 70,3 | x | 69,7 | 69,5 | 71,1 | 69,2 | 71,2 | 70,1 |
| 8 | SO2 | µg/m³ | 5000 | 10000 | - | - | 28,16 | 30,47 | 29,15 | 32,16 | 31,75 | 30,08 | 29,16 | 26,47 |
| 9 | NO2 | µg/m³ | 5000 | 10000 | - | - | 21,14 | 21,98 | 24,45 | 22,53 | 23,45 | 21,55 | 20,29 | 21,23 |
| 10 | NO | µg/m³ | 10000 | - | - | - | x | x | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | x |
| 11 | CO | µg/m³ | 20000 | 40000 | - | - | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 |
| 12 | Bụi lơ lửng(*) | µg/m³ | - | - | - | - | 127 | 261 | 684 | 879 | 816 | 792 | 989 | 133 |

Ghi chú:

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;

- QCVN 24/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

- “-”: Không quy định (Đối với quy chuẩn) ;

- “x” Không yêu cầu quan trắc.

- “*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017.

| KK1 | Khu vực nhà Điều hành Sản xuất Công ty than Mạo Khê |
| --- | --- |
| KK2 | Nhà ăn, nhà khách cơ quan |
| KK3 | Khu vực mặt bằng sân công nghiệp +17 (MB SCN M.KhêI; MB SCN -80) |
| KK4 | Khu vực MBSCN khu 56 (cụm sàng) |
| KK5 | Nhà đèn mặt bằng +17 |
| KK6 | Cửa lò mức +30 |
| KK7 | Cửa giếng phụ -25 |
| KK8 | Cửa giếng chính -25 |
| KK9 | Cửa giếng phụ mức-80 |
| KK10 | Cửa giếng chính -80 |
| KK11 | Nhà ăn công nghiệp 450 mặt bằng +17 |
| KK12 | Trạm XLNT sinh hoạt, công nghiệp mặt bằng SCN +17 |
| KK13 | Đường vận chuyển lên bãi thải (khu vực vỉa 6,7 cánh Nam) |
| KK14 | Bãi thải đất đá hầm lò và lộ vỉa (khu vực bãi thải vỉa 6,7 cánh Nam) |
| KK15 | Kho vật liệu nổ công nghiệp 20 tấn Tràng Khê |
| KK16 | Khu nồi hơi MB+17 |
| KK18 | LV 9, 9a Cánh Nam khu I (Đông) |
| KK19 | LV 9, 9a Cánh Nam khu I (Tây) |
| KK20 | LV 9, 9a Cánh Nam khu II (Đông) |
| KK21 | LV 9, 9a Cánh Nam khu II (Tây) |
| KK22 | Đường vận chuyển qua khu trạm bảo vệ Non Đông |
| KK26 | Đường vận chuyển ( cạnh trường Mạo Khê I) - ra cảng Bến Cân |
| KK34 | Đường vận chuyển qua khu vực 56 |
| KK35 | Đường vận chuyển khu vực cổng chào mỏ |
| KK36 | Đường vận chuyển (ngã tư đường 18A) - ra cảng Bến Cân |
| KK37 | Mặt bằng SCN +26 |
| KK38 | Mặt bằng trạm quạt số 3 |
| KK39 | Mặt bằng bể nước 500 m3 |
| KK40 | Mặt bằng trạm quạt số 1 |
| KK47 | Trạm kinh doanh xăng dầu nội bộ tại khu Vĩnh Xuân - Mạo Khê |
| KK48 | Kho dầu khu 56 |
| KK50 | Khu vực phân xưởng cơ khí |
| KK52 | Mặt bằng khu nhà ở tập thể |
| KK53 | Mặt bằng +205 |
| KK54 | Trạm quạt +73 |
| KK55 | Trạm quạt +124 |
| KK56 | Trạm quạt +22 |
| KK57 | Trạm quạt +45 |
| KK58 | Khu vực nhà vận hành băng tải B2 |

b. Khu dân cư và các công trình xung quanh

Bảng 8. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK17; KK23 – KK25; KK27-KK30)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCĐP/QCVN |  |  | Kết quả |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | KK17 | KK23 | KK24 | KK25 | KK27 | KK28 | KK29 | KK30 |
| 1 | Nhiệt độ | °C | - | - | 28,3 | x | 29,4 | x | 29,9 | 28,2 | 28,9 | 28,1 |
| 2 | Độ ẩm | % | - | - | 62,2 | x | 67,2 | x | 66,3 | 64,6 | 63,7 | 66,8 |
| 3 | Hướng gió | - | - | - | ĐN | x | ĐN | x | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN |
| 4 | Tốc độ gió | m/s | - | - | 0,7 | x | 0,6 | x | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
| 5 | Áp suất | mmHg | - | - | 758,1 | x | 758,8 | x | 758,8 | 757,5 | 757,5 | 759,2 |
| 6 | Độ rung(*) | dB | 75 | QCVN 27:2010/BTNMT | 34,7 | 34,1 | 34,3 | 34,5 | 34,5 | 34,7 | 34,1 | 34,5 |
| 7 | Mức âm tương đương(*) | dBA | 70 | QCVN 26:2010/BTNMT | 66,7 | 66,8 | 65,9 | 66,8 | 66,8 | 66,5 | 66,2 | 67,2 |
| 8 | SO2 | µg/m³ | 350 | QCVN 05:2024/BTNMT | 33,25 | 30,41 | 29,67 | 30,15 | 27,65 | 30,26 | 31,15 | 27,84 |
| 9 | NO2 | µg/m³ | 200 | QCVN 05:2024/BTNMT | 21,65 | 25,26 | 20,67 | 21,84 | 23,91 | 19,64 | 22,81 | 24,85 |
| 10 | CO | µg/m³ | 30.000 | QCVN 05:2024/BTNMT | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 |
| 11 | Bụi lơ lửng(*) | µg/m³ | 300 | QCVN 05:2024/BTNMT | 211 | 110 | 127 | 105 | 151 | 128 | 136 | 197 |

Bảng 9. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK43-KK49, KK51)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN |  |  | Kết quả |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | KK43 |  | KK44 | KK45 | KK46 | KK47 | KK48 | KK49 | KK51 |
| 1 | Nhiệt độ | °C | - | - | 28,5 |  | 29,9 | 29,6 | 29,4 | 28,3 | 28,6 | 29,9 | x |
| 2 | Độ ẩm | % | - | - | 66,4 |  | 67,8 | 67,8 | 65,6 | 67 | 65,4 | 65,8 | x |
| 3 | Hướng gió | - | - | - | ĐN |  | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | x |
| 4 | Tốc độ gió | m/s | - | - | 1 |  | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | x |
| 5 | Áp suất | mmHg | - | - | 758,2 |  | 758,8 | 763,2 | 758,9 | 759,2 | 758,2 | 758,8 | x |
| 6 | Độ rung | dB | 70 | QCVN 27:2010/BTNMT | 35,9 |  | 35,4 | 35,8 | 35,2 | x | x | 35,4 | 34,2 |
| 7 | Mức âm tương đương | dBA | 70 | QCVN 26:2010/BTNMT | 67 |  | 67,1 | 67,1 | 66,6 | 66,3 | 65,6 | 67,5 | 63,2 |
| 8 | SO2 | µg/m³ | 350 | QCVN 05:2024/BTNMT | 26,16 |  | 27,48 | 29,53 | 30,15 | 32,66 | 28,14 | 29,86 | 26,33 |
| 9 | NO2 | µg/m³ | 200 | QCVN 05:2024/BTNMT | 20,5 |  | 20,79 | 21,19 | 24,41 | x | x | 25,38 | 23,27 |
| 10 | CO | µg/m³ | 30.000 | QCVN 05:2024/BTNMT | <2500 |  | <2500 | <2500 | <2500 | x | x | <2500 | <2500 |
| 11 | Bụi lơ lửng | µg/m³ | 300 | QCVN 05:2024/BTNMT | 187 |  | 92 | 161 | 177 | x | x | 241 | 136 |
| 12 | CxHy | µg/m³ | - | QCVN 03:2019/BYT | x |  | x | x | x | <77 | <77 | x | x |

Ghi chú:

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 05:2024/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

- “-”: Không quy định (Đối với quy chuẩn) ; “x” Không yêu cầu quan trắc.

- “*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017.

| KK17 | Khu dân cư Vính Sơn |
| --- | --- |
| KK23 | Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh |
| KK24 | Khu dân cư Vĩnh Lập |
| KK25 | Chùa Non Đông |
| KK27 | Khu dân cư Công Nông |
| KK28 | Khu dân cư Dân Chủ |
| KK29 | Khu dân cư phía Tây Bắc khu Đoàn Kết |
| KK30 | Khu dân cư phía tây khu Vĩnh Lâm |
| KK43 | Khu vực bãi để xe khu nhà ở Vĩnh Xuân |
| KK44 | Khu vực xử lý nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân |
| KK45 | Trên đường bê tông phía nam khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân |
| KK46 | Trên đường bê tông phía tây khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân |
| KK47 | Trạm kinh doanh xăng dầu nội bộ tại khu Vĩnh Xuân - Mạo Khê |
| KK48 | Kho dầu khu 56 |
| KK49 | Chợ dân cư khu Dân Chủ |
| KK51 | Mặt bằng khu nhà ở tập thể |

c. Khu vực hầm lò

Bảng 10. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí khu khai thác hầm lò (KK59 – KK65)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 01:2011/BTC | Kết quả |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KK59 | KK60 | KK61 | KK62 | KK63 | KK64 | KK65 |
| 1 | Nhiệt độ | °C | 30 | 29,3 | 29,7 | 28,3 | 29,9 | 28,4 | 29,3 | 28,9 |
| 2 | Độ ẩm | % | - | 66,3 | 66,9 | 67,2 | 63,5 | 66,4 | 68,2 | 65,1 |
| 3 | Hướng gió | - | - | TGM | TGM | TGM | TGM | TGM | TGM | TGM |
| 4 | Tốc độ gió | m/s | - | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| 5 | Độ rung | dB | - | 33,8 | 34,6 | 34,7 | x | x | x | x |
| 6 | Mức âm tương đương | dBA | - | 70,4 | 69,7 | 70,3 | 70,2 | 70,6 | 69,7 | 69,8 |
| 7 | SO2 | µg/m³ | 10.000 | 29,83 | 30,14 | 28,47 | 31,24 | 29,45 | 27,37 | 26,15 |
| 8 | NO2 | µg/m³ | 5.000 | 24,15 | 24,57 | 22,94 | 22,34 | 23,98 | 25,16 | 21,47 |
| 9 | CO | µg/m³ | 20.000 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 |
| 10 | Bụi lơ lửng | µg/m³ | 10.000 | 811 | 869 | 1624 | 1593 | 1558 | 711 | 936 |

Bảng 11. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí khu khai thác hầm lò (KK66 – KK72)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 01:2011/BCT | Kết quả |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KK66 | KK67 | KK68 | KK69 | KK70 | KK71 | KK72 |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 30 | 27,7 | 27,5 | 27,3 | 27,3 | 28,5 | 27,4 | 27,7 |
| 2 | Độ ẩm | % | - | x | x | 62,7 | 64,6 | 63,8 | 63,5 | 65,5 |
| 4 | Tốc độ gió | m/s | - | x | x | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
| 5 | Mức âm tương đương(*) | dBA | - | 70,4 | 70,2 | 69,7 | 70,7 | 70,5 | 70,9 | 70,5 |
| 6 | SO2 | µg/m3 | 10000 | 30,18 | 32,67 | 33,23 | 29,14 | 28,67 | 32,52 | 33,15 |
| 7 | NO2 | µg/m3 | 5000 | 21,17 | 21,9 | 20,87 | 20,6 | 22,19 | 21,71 | 22,62 |
| 8 | CO | µg/m3 | 20000 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 |
| 9 | CH4 | % | - | 0,03 | 0,04 | x | x | x | x | x |
| 10 | H2S | µg/m3 | 10.000 | 9,43 | 9,79 | x | x | x | x | x |
| 11 | Bụi lơ lửng(*) | µg/m3 | 10.000 | 1411 | 1362 | 894 | 1369 | 1403 | 1365 | 1187 |

Bảng 12. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí khu khai thác hầm lò (KK73 – KK78)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 01:2011/BCT | Kết quả |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KK73 | KK74 | KK75 | KK76 | KK77 | KK78 |
| 1 | Nhiệt độ | °C | 30 | 28,7 | 27,3 | 27,9 | 27,9 | 28,1 | 27,5 |
| 2 | Độ ẩm | % | - | 64,4 | 65,8 | 64,4 | 65,7 | 63,9 | 63,9 |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | - | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,9 |
| 4 | Mức âm tương đương(*) | dBA | - | 70,7 | 69,1 | 69,7 | 69,2 | 69,9 | 69,8 |
| 5 | SO2 | µg/m³ | 10000 | 30,48 | 28,53 | 29,67 | 31,45 | 28,66 | 31,12 |
| 6 | NO2 | µg/m³ | 5000 | 22,93 | 24,08 | 23,22 | 23,75 | 24,26 | 24,61 |
| 7 | CO | µg/m³ | 20000 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 |
| 8 | Bụi lơ lửng(*) | µg/m³ | 10000 | 1596 | 1554 | 812 | 843 | 697 | 1428 |

Ghi chú:

- QCVN 01:2011/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò.

- “-”: Không quy định (Đối với quy chuẩn) ;

“x” Không yêu cầu quan trắc.

- “*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017.

| KK59 | Quang lật hầm lò mức -25 |
| --- | --- |
| KK60 | Quang lật hầm lò mức -80 |
| KK61 | Quang lật hầm lò mức -150 |
| KK62 | Lò xuyên vỉa chính mức +30 |
| KK63 | Lò xuyên vỉa chính mức -25 |
| KK64 | Lò XV Tây Bắc I mức -80 |
| KK65 | Lò XV Tây Bắc I mức -150 |
| KK66 | Cửa thượng vỉa 1 cánh Bắc ( mặt bằng +33) |
| KK67 | Cửa ngầm khu Tây Bắc III tầng lộ vỉa/-150 (kho mìn sơ tán cũ) |
| KK68 | Lò xuyên vỉa Tây bắc III mức -150 |
| KK69 | Lò dọc vỉa đá vỉa 10 Đông mức -25 |
| KK70 | Lò dọc vỉa đá vỉa 9B Đông mức -80 |
| KK71 | Lò chợ vỉa 5 Đông mức -150/-80 |
| KK72 | Lò chợ vỉa 9 Đông cánh Bắc tầng -150/-80 |
| KK73 | Lò chợ vỉa 9B Tây -230/-150 |
| KK74 | Lò chợ vỉa 7 TB III tầng -150/-80 |
| KK75 | Lò chợ vỉa 1B CB tầng -76/+16 |
| KK76 | Lò chợ vỉa 8 Đông mức -230/-150 |
| KK77 | Lò chợ vỉa 10 TBII tầng -150/-80 |
| KK78 | Lò chợ vỉa 9B TBII -150/-80 |

### 2.1.2. Nhận xét kết quả quan trắc

Tại thời điểm quan trắc trời nắng, gió nhẹ. Vị trí quan trắc không bị che chắn, thông thoáng, thuận tiện cho việc lấy mẫu; các hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở diễn ra bình thường. Kết quả cụ thể như sau:

a. Bụi lơ lửng TSP

Bụi là nhân tố đặc trưng gây ô nhiễm môi trường không khí trong hoạt động khai thác và chế biến than. Trong đợt quan trắc này, kết quả quan trắc cụ thể như sau:

- Tại khu vực khai thác và sản xuất: Kết quả quan trắc cho thấy tất cả các vị trí quan trắc có hàm lượng bụi lơ lửng đều nằm trong GHCP của QCVN 03:2019/BYT;

- Khu dân cư và các công trình xung quanh: Chất lượng không khí được đánh giá theo, QCVN 05:2024/BTNMT  cho thấy: Hàm lượng bụi đo được đều đều nằm trong giới hạn cho phép.

- Tại khu vực hầm lò:  Kết quả quan trắc cho thấy tất cả các vị trí quan trắc có hàm lượng bụi lơ lửng đều nằm trong GHCP của QCVN 01:2011/BTC;

b. Hàm lượng các khí độc CO, NO2, NO, SO2, CH4, H2S, CxHy

- Tại khu vực khai thác và sản xuất: Các loại khí độc tại các điểm quan trắc trong khu vực sản xuất Công ty than Mạo Khê của đợt quan trắc này đều có hàm lượng nằm trong giới hạn cho phép QCVN 03:2019/BYT của Bộ Y Tế - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

- Khu dân cư và các công trình xung quanh: Hàm lượng các khí độc đo được tại các điểm quan trắc môi trường xung quanh thấp và nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2024/BTNMT  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

- Khu vực hầm lò: Hàm lượng các loại khí độc tại các điểm quan trắc đều nằm trong GHCP của QCVN 01:2011/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác hầm lò; Thực tế khu vực có ít nguồn thải/xa nguồn thải, bên cạnh đó môi trường thoáng, không bị che chắn nên các khí độc phát sinh nhanh chóng bị hòa loãng vào môi trường nên kết quả đo được phù hợp với thực tế.

c. Tiếng ồn và độ rung

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị cơ giới. Đặc biệt các loại máy móc, dây chuyền thiết bị được sử dụng trong hoạt động khai thác than thường lớn, công suất cao, mật độ dày (búa máy, trạm quạt) gây nên tiếng ồn lớn.

- Tại khu vực khai thác và sản xuất: So sánh kết quả quan trắc tiếng ồn với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 24:2016/BYT (85 dBA) cho thấy: tại các điểm quan trắc lò chợ, các đường lò, cửa giếng chính, phụ và khu vực lộ vỉa; khu vực sàng tuyển và đường vận chuyển: mức âm tương đương đo được đều nằm trong GHCP của Quy chuẩn.

- Khu dân cư và các công trình xung quanh: Chất lượng môi trường không khí về tiếng ồn và độ rung được đánh giá theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT, cho thấy: tiếng ồn và độ rung đo được đều ở mức cao tuy nhiên vẫn xấp xỉ hoặc đạt tiêu chuẩn cho phép.

2.1.3. So sánh kết quả quan trắc với cùng kỳ năm trước

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí đợt 2 năm 2024  tại công ty than Mạo Khê có sự biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Các thông số quan trắc được như bụi TSP, hàm lượng các khí độc, Tiếng ồn và độ rung đều nằm trong GHCP của Quy chuẩn.

2.2. Khí thải

2.2.1. Kết quả quan trắc khí thải

Bảng 13. Kết quả quan trắc khí thải

| TT | Thông số | Đơn vị |  | QCĐP 5:2020/QN |  | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phương pháp/ | Giá trị C | Giá trị Cmax = C.Kp.Kv |  |
|  |  |  | Thiết bị quan trắc |  | Kp = 1; Kv = 0,8 |  |
|  |  |  |  | B | B | KT1 |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | HD.QT-16 | - | - | 87,32 |
| 2 | Lưu lượng | m³/h | USEPA Method 2 | - | - | 1208,6 |
| 3 | CO | mg/Nm³ | HD.QT.22 | 1000 | 720 | 591,47 |
| 4 | NO | mg/Nm³ | HD.QT.22 | - | - | 29,14 |
| 5 | NO2 | mg/Nm³ | HD.QT.22 | - | - | 114,06 |
| 6 | CO2 | % | E 8500 -E Instruments | - | - | 11,32 |
| 7 | O2 | % | HD.QT.22 | - | - | 10,42 |
| 8 | SO2 | mg/Nm³ | HD.QT.22 | 500 | 400 | 239,28 |
| 9 | Bụi tổng | mg/Nm³ | US EPA Method 17 | 200 | 160 | 37,68 |

Ghi chú:

- QCĐP 5:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ tỉnh Quảng Ninh;

- “-”: Không quy định (Đối với quy chuẩn) ;

- “x” Không yêu cầu quan trắc.

- “*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017.

- KT1: Nồi hơi MB +17.

2.2.2. Nhận xét

Kết quả quan trắc khí thải cho thấy hàm lượng bụi và các khí độc tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 5:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ tỉnh Quảng Ninh.

*/ So sánh kết quả quan trắc với cùng kỳ năm trước

Kết quả quan trắc khí thải không có sự biến động đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Các thông số quan trắc đều nằm trong GHCP của Quy chuẩn.

2.3. Môi trường nước

2.3.1. Nước sinh hoạt

2.3.1.1. Kết quả quan trắc

Bảng 14. Kết quả quan trắc nước sinh hoạt

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 01-1:2018/BYT | Kết quả |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NSH1 | NSH2 | NSH3 | NSH4 | NSH5 | NSH6 | NSH7 | NSH8 |
|  | Nhiệt độ | °C | - | 24,8 |  |  |  | 24,6 | 24,3 | 24,6 | 24,7 |
|  | pH(*) | - | 6 - 8,5 | 6,36 | 6,28 | 6,31 | 6,25 | 6,38 | 6,36 | 6,28 | 6,44 |
|  | Mùi | - | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ |  |  |  | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ |
|  | Chất rắn lơ lửng(*) | mg/l | - | <3 | x | x | x | 3,9 | <3 | 3,4 | 4,1 |
|  | Độ màu | Pt/Co | 15 | <5 | x | x | x | <5 | <5 | <5 | <5 |
|  | COD(*) | mg/l | - | 6,3 | x | x | x | 4,8 | 7,1 | 5,6 | 7,9 |
|  | BOD5 | mg/l | - | 0,8 | x | x | x | 0,9 | 1 | 0,7 | 0,8 |
|  | Nitrat(*) | mg/l | 2 | 0,077 | x | x | x | 0,075 | 0,106 | 0,082 | 0,067 |
|  | Amoni(*) | mg/l | 0,3 | <0,02 | x | x | x | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
|  | Tổng nitơ(*) | mg/l | - | <3 | x | x | x | <3 | <3 | <3 | <3 |
|  | Clorua(*) | mg/l | 250 | 15,32 | x | x | x | 13,61 | 11,63 | 12,48 | 16,73 |
|  | Độ cứng(*) | mg/l | 300 | 77 | x | x | x | 91 | 71 | 65 | 86 |
|  | Coliform | VK/100ml | <3 | <2 | <2 | <2 | <2 | x | x | x | x |
|  | Asen(*) | mg/l | 0,01 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | x | x | x | x |
|  | Sắt | mg/l | 0,3 | 0,0166 | <0,006 | 0,0191 | 0,0117 | x | x | x | x |

Ghi chú:

QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

“-”: Không quy định (Đối với quy chuẩn) ; “x” Không yêu cầu quan trắc;

“*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017;

- NSH1: Khu vực nhà điều hành sản xuất

- NSH2: Nhà ăn - nhà khách cơ quan

- NSH3: Nhà ăn công nghiệp 450 MB+17

- NSH4: Khu tập thể Quang Trung

- NSH5: Nước sinh hoạt khu dân cư Vĩnh Sơn

- NSH6: Nước sinh hoạt khu dân cư Dân Chủ

- NSH7: Nước sinh hoạt khu dân cư Công Nông

- NSH8: Nước sinh hoạt khu dân cư phía Tây Bắc – khu Đoàn Kết.

#### 2.3.1.2. Nhận xét kết quả quan trắc

- Giá trị pH, TDS: Kết quả đo nhanh giá trị pH của cả 8 vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 01-1:2018/BYT.

- Hàm lượng Amoni và Nitrat: Kết quả phân tích trong nước tại các mẫu đều thấp, nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 01-1:2018/BYT.

- Hàm lượng tổng dầu mỡ ĐTV, độ cứng: Kết quả phân tích tại các mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 01-1:2018/BYT.

- Thông số vi khuẩn Coliform: Kết quả phân tích trong tất cả các mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 01-1:2018/BYT.

- Hàm lượng kim loại nặng: Kết quả quan trắc cho thấy, nồng độ các kim loại nặng đều nằm trong GHCP của QCVN 01-1:2018/BYT.

- Giá trị các thông số khác: Kết quả quan trắc cho thấy, nồng độ các thông số đều nằm trong GHCP của QCVN 01-1:2018/BYT.

Nhận xét chung: Nước sinh hoạt tại các điểm lấy mẫu khu vực Công ty than Mạo Khê - TKV có các thông số quan trắc phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 01-1:2018/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

2.3.1.3. So sánh kết quả quan trắc với cùng kỳ năm trước

Kết quả quan trắc nước sinh hoạt đợt 2 năm 2024  của Công ty than Mạo Khê có sự biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Các thông số quan trắc được đều nằm trong GHCP của QCVN 01-1:2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

2.3.2. Nước mặt

2.3.2.1. Kết quả quan trắc nước mặt

Bảng 15. Kết quả quan trắc nước mặt (NM1 - NM6)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 08:2024/BTNMT |  |  |  |  | Kết quả |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bảng 1 | Bảng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D | NM1 | NM2 | NM3 | NM4 | NM5 | NM6 |
|  | Nhiệt độ | °C | - | - | - | - | - | 26,3 | 25,8 | x | x | 27,3 | 26,2 |
|  | pH | - | - | 6,5 – 8,5 | 6,0 – 8,5 | 6,0 – 8,5 | < 6,0 hoặc >8,5 | 6,33 | 6,42 | 7,12 | 7,52 | 7,22 | 7,45 |
|  | DO | mg/l | - | ≥ 6,0 | ≥ 5,0 | ≥ 4,0 | ≥ 2,0 | 5,24 | 5,18 | x | 5,28 | 5,15 | 5,22 |
|  | Độ đục | NTU | - | - | - | - | - | x | x | x | 8,8 | x | x |
|  | Lưu lượng | m³/h | - | - | - | - | - | x | x | 0,16 | x | x | x |
|  | TSS | mg/l | - | ≤ 25 | ≤ 100 | > 100 và Không có rác nổi | > 100 và Có rác nổi | 33,8 | 28,5 | 25,3 | 32,2 | 80,4 | 30,6 |
|  | COD | mg/l | - | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 20 | > 20 | 23,1 | 16,2 | 14,6 | 16,2 | 15,4 | 17 |
|  | BOD5 | mg/l | - | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 10 | > 10 | 8,3 | 5,1 | 4,1 | 3,8 | 5,4 | 4,4 |
|  | Sunfat | mg/l |  | - | - | - | - | x | x | 43,606 | 36,052 | x | x |
|  | Nitrat | mg/l | - | - | - | - | - | x | 0,219 | 0,269 | 0,309 | x | x |
|  | Nitrit | mg/l | 0,05 | - | - | - | - | x | <0,002 | x | x | x | x |
|  | Amoni | mg/l | 0,3 | - | - | - | - | x | 0,217 | x | 0,143 | x | x |
|  | Phosphat | mg/l | - | - | - | - | - | x | 0,068 | x | x | x | x |
|  | Tổng dầu, mỡ khoáng | mg/l | - | - | - | - | - | x | <0,3 | <0,3 | <0,3 | x | x |
|  | Tổng dầu, mỡ động thực vật | mg/l | - | - | - | - | - | x | x | x | <0,3 | x | x |
|  | Coliform | MPN/100ml | - | ≤ 1.000 | ≤ 5.000 | ≤ 7.500 | > 7.500 | <2 | <2 | x | <2 | <2 | <2 |
|  | As | mg/l | 0,01 | - | - | - | - | 0,0003 | <0,0003 | x | <0,0003 | 0,0004 | 0,0007 |
|  | Hg | mg/l | 0,001 | - | - | - | - | <0,0003 | <0,0003 | x | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |
|  | Pb | mg/l | 0,02 | - | - | - | - | 0,0007 | <0,0004 | x | <0,0004 | <0,0004 | 0,0009 |
|  | Cd | mg/l | 0,005 | - | - | - | - | <0,0003 | <0,0003 | x | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |
|  | Fe | mg/l | 0,5 | - | - | - | - | 0,2034 | 0,1306 | x | 0,3947 | 0,1584 | 0,3268 |
|  | Mn | mg/l | 0,1 | - | - | - | - | 0,0298 | 0,0146 | x | 0,0207 | 0,0124 | 0,0261 |

Bảng 16. Kết quả quan trắc nước mặt (NM7 - NM13)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 08:2024/BTNMT |  |  |  |  | Kết quả |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bảng 1 | Bảng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D | NM7 | NM8 | NM9 | NM10 | NM11 | NM12 | NM13 |
|  | Nhiệt độ | °C | - | - | - | - | - | 26,5 | x | x | x | x | x | 25,8 |
|  | pH | - | - | 6,5 – 8,5 | 6,0 – 8,5 | 6,0 – 8,5 | < 6,0 hoặc >8,5 | 7,47 | 6,72 | 6,92 | 7,44 | 7,52 | 7,64 | 7,66 |
|  | DO | mg/l | - | ≥ 6,0 | ≥ 5,0 | ≥ 4,0 | ≥ 2,0 | 4,58 | x | x | 5,1 | 5,16 | 5,11 | x |
|  | Độ đục | NTU | - | - | - | - | - | x | 4,1 | 4,2 | x | x | x | x |
|  | Lưu lượng | m³/h | - | - | - | - | - | x | x | x | x | 0,26 | 0,23 | x |
|  | TSS | mg/l | - | ≤ 25 | ≤ 100 | > 100 Không có rác nổi | > 100 và Có rác nổi | 77,2 | 35,4 | 31,2 | 15,4 | 24,7 | 20,4 | 33,6 |
|  | COD | mg/l | - | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 20 | > 20 | 18,6 | 22,7 | 23,5 | 24,3 | 22,7 | 21 | 18,6 |
|  | BOD5 | mg/l | - | ≤ 4 | ≤ 6 | ≤ 10 | > 10 | 4,9 | 5,1 | 4,2 | 4,7 | 4,3 | 4,8 | 5 |
|  | Sunfat | mg/l |  | - | - | - | - | x | x | x | x | x | 38,12 | x |
|  | Nitrat | mg/l | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | 0,275 | x |
|  | Nitrit | mg/l | 0,05 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | <0,002 | x |
|  | Amoni | mg/l | 0,3 | - | - | - | - | x | x | x | 0,152 | 0,174 | 0,165 | x |
|  | Phosphat | mg/l | - | - | - | - | - | x | x | x | <0,02 | <0,02 | <0,02 | x |
|  | Độ cứng | mg/l | - | - | - | - | - | x | 83 | 55 | x | x | x | x |
|  | Tổng dầu, mỡ khoáng | mg/l | - | - | - | - | - | x | x | x | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
|  | Coliform | MPN/100ml | - | ≤ 1.000 | ≤ 5.000 | ≤ 7.500 | > 7.500 | 140 | 92 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
|  | As | mg/l | 0,01 | - | - | - | - | 0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | 0,0004 |
|  | Hg | mg/l | 0,001 | - | - | - | - | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |
|  | Pb | mg/l | 0,02 | - | - | - | - | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 | 0,0006 |
|  | Cd | mg/l | 0,005 | - | - | - | - | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |
|  | Fe | mg/l | 0,5 | - | - | - | - | 0,0897 | 0,1028 | 0,079 | 0,1848 | 0,1174 | 0,2593 | 0,4646 |
|  | Mn | mg/l | 0,1 | - | - | - | - | 0,0057 | x | x | 0,0207 | 0,0414 | 0,0284 | 0,0588 |

Ghi chú:

- QCVN 08:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Mức A: Chất lượng nước tốt. Nước có thể được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

Mức B: Chất lượng nước trung bình. Nước có thể sử dụng cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

Mức C: Chất lượng nước xấu. Nước không gây mùi khó chịu, có thể được sử dụng cho các mục đích sản xuất công nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

Mức D: Nước có chất lượng rất xấu. Nước có thể được sử dụng cho mục đích giao thông thuỷ và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.

| NM1 | Suối cầu Lim ( cạnh đường 18A ) |
| --- | --- |
| NM2 | Suối Non Đông (Bình Minh) khu vực chùa Non Đông, Đoạn qua MBSCN+26 |
| NM3 | Suối Sai cách 500 m (đoạn khu Vĩnh Sơn) |
| NM4 | Hồ suối Sai |
| NM5 | Suối Đoàn Kết (cạnh xưởng DV) |
| NM6 | Suối Gạo |
| NM7 | Cảng Bến Cân |
| NM8 | Nước hồ phía đông khu tập thể Vĩnh Xuân |
| NM9 | Nước hồ điều hòa khu tập thể Vĩnh Xuân |
| NM10 | Suối Non Đông (Bình Minh) cách vị trí xả thải trạm XLNT MB SCN MKI ra suối 50m về phía thượng lưu |
| NM11 | Suối Non Đông cách vị trí xả thải từ trạm XLNT MB 56 ra suối 50m về phía Hạ Lưu |
| NM12 | Suối Non Đông (Bình Minh) khu vực xả thải, qua MB SCN MKI 50m về phía hạ lưu |
| NM13 | Nước chảy tràn bề mặt khu vực sàng |

### 2.3.2. Nhận xét kết quả quan trắc

Các vị trí quan trắc lấy mẫu để giám sát môi trường nước mặt trong khu vực đều là các hồ nước hoặc suối tụ thủy của khu vực, không sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt hoặc tưới tiêu thủy lợi. Vì vậy kết quả quan trắc được so sánh với bảng 1 và cột C – bảng 2 của QCVN 08:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Kết quả quan trắc cho thấy thông số COD tại các vị trí NM1,8,9,10,11,12 vượt từ 1,13 lần đến 1,21 lần so với giới hạn cho phép của cột C – bảng 2 của QCVN 08:2024/BTNMT.

Các thông số phân tích được khác tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

2.2.2.3. So sánh kết quả quan trắc với cùng kỳ năm trước

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt đợt 2 năm 2024 Công ty than Mạo Khê có sự biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

2.2.3. Nước thải công nghiệp

2.2.3.1. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp

Bảng 17. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp (NT1 – NT2)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCĐP 3:2020/QN |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị C | Giá trị Cmax Cmax=C*Kq*Kf*KQn (Kq=0,9; Kf=0,8; KQn= 0,85) |  |  |
|  |  |  | B | B | NT1 | NT2 |
| 1 | Nhiệt độ | °C | 40 | 40 | 26,3 | 26,5 |
| 2 | pH(*) | - | 5,5 đến 9 | 5,5 đến 9 | 7,55 | 7,52 |
| 3 | Lưu lượng | m³/h | - | - | 855,6 | 816,3 |
| 4 | Chất rắn lơ lửng(*) | mg/l | 100 | 61,2 | 256 | 20,4 |
| 5 | Độ màu | Pt/Co | 150 | 150 | 75 | 6 |
| 6 | COD(*) | mg/l | 150 | 91,8 | 58,45 | 13,4 |
| 7 | BOD5 | mg/l | 50 | 30,6 | 14 | 4,6 |
| 8 | Nitrat(*) | mg/l | - | - | x | 0,289 |
| 9 | Amoni (*) | mg/l | 10 | 6,12 | x | <0,5 |
| 10 | Tổng nitơ(*) | mg/l | 40 | 24,48 | 0,145 | 0,129 |
| 11 | Tổng phốt pho(*) | mg/l | 6 | 3,672 | 7,74 | <3 |
| 12 | Tổng xianua | mg/l | 0,1 | 0,0612 | <0,003 | <0,003 |
| 13 | Tổng dầu, mỡ khoáng | mg/l | 10 | 6,12 | <0,3 | <0,3 |
| 14 | Coliform | VK/100ml | 5000 | 5000 | 110 | <2 |
| 15 | Asen(*) | mg/l | 0,1 | 0,0612 | 0,0057 | 0,0003 |
| 16 | Thủy ngân | mg/l | 0,01 | 0,00612 | <0,0003 | <0,0003 |
| 17 | Chì(*) | mg/l | 0,5 | 0,306 | 0,0224 | <0,0004 |
| 18 | Cadimi(*) | mg/l | 0,1 | 0,0612 | 0,0096 | <0,0003 |
| 19 | Sắt | mg/l | 5 | 3,06 | 34,3851 | 0,3599 |
| 20 | Mangan(*) | mg/l | 1 | 0,612 | 23,6389 | 0,1513 |
| 21 | Đồng(*) | mg/l | 2 | 1,224 | 0,076 | 0,0013 |
| 22 | Kẽm(*) | mg/l | 3 | 1,836 | 0,1277 | 0,0084 |
| 23 | Crom (III) | mg/l | 1 | 0,612 | 1,3802 | 0,0098 |
| 24 | Crom (VI) | mg/l | 0,1 | 0,0612 | <0,007 | <0,007 |
| 25 | Niken(*) | mg/l | 0,5 | 0,306 | <0,007 | <0,007 |

Bảng 18. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp (NT3 – NT4)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCĐP 3:2020/QN |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị C | Giá trị Cmax Cmax=C*Kq*Kf*KQn (Kq=0,9; Kf=0,9; KQn= 0,85) |  |  |
|  |  |  | B | B | NT3 | NT4 |
| 1 | Nhiệt độ | °C | 40 | 40 | 25,7 | 25,8 |
| 2 | pH(*) | - | 5,5 đến 9 | 5,5 đến 9 | 7,33 | 7,36 |
| 3 | Lưu lượng | m³/h | - | - | 524,6 | 485,6 |
| 4 | Chất rắn lơ lửng(*) | mg/l | 100 | 68,85 | 197 | 31,7 |
| 5 | Độ màu | Pt/Co | 150 | 150 | 125 | 15 |
| 6 | COD(*) | mg/l | 150 | 103,275 | 69,5 | 22,9 |
| 7 | BOD5 | mg/l | 50 | 34,425 | 15,7 | 5,4 |
| 8 | Nitrat(*) | mg/l | - | - | x | 0,376 |
| 9 | Amoni (*) | mg/l | 10 | 6,885 | x | <0,5 |
| 10 | Tổng nitơ(*) | mg/l | 40 | 27,54 | 0,153 | <0,02 |
| 11 | Tổng phốt pho(*) | mg/l | 6 | 4,131 | 7,36 | <3 |
| 12 | Tổng xianua | mg/l | 0,1 | 0,06885 | <0,003 | <0,003 |
| 13 | Tổng dầu, mỡ khoáng | mg/l | 10 | 6,885 | <0,3 | <0,3 |
| 14 | Coliform | VK/100ml | 5000 | 5000 | 68 | <2 |
| 15 | Asen(*) | mg/l | 0,1 | 0,06885 | 0,0032 | <0,0003 |
| 16 | Thủy ngân | mg/l | 0,01 | 0,00689 | <0,0003 | <0,0003 |
| 17 | Chì(*) | mg/l | 0,5 | 0,34425 | 0,0061 | <0,0004 |
| 18 | Cadimi(*) | mg/l | 0,1 | 0,06885 | 0,0008 | <0,0003 |
| 19 | Sắt | mg/l | 5 | 3,4425 | 25,3291 | 0,1808 |
| 20 | Mangan(*) | mg/l | 1 | 0,6885 | 17,9655 | 0,0972 |
| 21 | Đồng(*) | mg/l | 2 | 1,377 | 0,0082 | <0,001 |
| 22 | Kẽm(*) | mg/l | 3 | 2,0655 | 0,0275 | 0,0061 |
| 23 | Crom (III) | mg/l | 1 | 0,6885 | 0,9917 | 0,0088 |
| 24 | Crom (VI) | mg/l | 0,1 | 0,06885 | <0,007 | <0,007 |
| 25 | Niken(*) | mg/l | 0,5 | 0,34425 | <0,007 | <0,007 |

Bảng 19. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp (NT5 - NT10)

| TT | Thông số | Đơn vị | QCĐP 3:2020/QN |  | Kết quả |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị C | Giá trị Cmax (Kq=1; Kf=1,1; KQn= 0,95) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | B | NT5 | NT6 | NT7 | NT8 | NT9 | NT10 |
| 1 | Nhiệt độ | °C | 40 | 40 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | x | 26,3 | 27,6 |
| 2 | pH(*) |  | 5,5 đến 9 | 5,5 đến 9 | 7,63 | 7,44 | 7,65 | 7,68 | 7,65 | 7,42 |
| 3 | DO(*) | mg/l | - | - | x | 4,77 | 5,14 | x | 4,82 | 5,22 |
| 4 | Độ đục | NTU | - | - | x | x | x | x | 20,5 | x |
| 5 | TDS | mg/l | - | - | x | 336,8 | 332,2 | x | x | x |
| 7 | Lưu lượng | m³/h | - | - | x | 9,1 | 7,7 | 6,08 | 6,28 | 6,12 |
| 7 | Chất rắn lơ lửng(*) | mg/l | 100 | 104,5 | 81,2 | 345 | 25,6 | 16,7 | 284 | 26,7 |
| 8 | Độ màu | Pt/Co | 150 | 150 | 136 | 231 | 16 | x | x | 10 |
| 9 | COD(*) | mg/l | 150 | 156,75 | 66,3 | 63,2 | 15 | 50,5 | 72,6 | 15,8 |
| 10 | BOD5 | mg/l | 50 | 52,25 | 14,9 | 16,5 | 6,2 | 4,2 | 12,5 | 3,9 |
| 11 | Sunfua | mg/l | 0,5 | 0,5225 | x | 0,118 | <0,023 | x | x | x |
| 12 | Nitrat(*) | mg/l | - |  | x | 0,433 | 0,313 | x | 0,293 | 0,207 |
| 13 | Amoni (*) | mg/l | 10 | 10,45 | x | 1,44 | <0,5 | x | 1,85 | <0,5 |
| 14 | Phosphat(*) | mg/l | - | - | x | 0,725 | 0,296 | x | x | x |
| 15 | Tổng phốt pho(*) | mg/l | 6 | 6,27 | x | 1,444 | 0,383 | x | <0,02 | <0,02 |
| 16 | Tổng chất hoạt động bề mặt | mg/l | - | - | x | 0,553 | <0,02 | x | x | x |
| 17 | Tổng xianua | mg/l | 0,1 | 0,1045 | x | x | x | x | <0,003 | <0,003 |
| 18 | Tổng dầu, mỡ khoáng | mg/l | 10 | 10,45 | x | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| 19 | Tổng dầu, mỡ động thực vật | mg/l | - | - | <0,3 | <0,3 | <0,3 | x | x | x |
| 20 | Coliform | VK/100ml | 5000 | 5000 | 170 | 680 | 93 | <2 | <2 | <2 |
| 21 | Asen(*) | mg/l | 0,1 | 0,1045 | 0,0006 | 0,0008 | <0,0003 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0003 |
| 22 | Thủy ngân | mg/l | 0,01 | 0,01045 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |
| 23 | Chì(*) | mg/l | 0,5 | 0,5225 | 0,001 | 0,0013 | <0,0004 | 0,0009 | 0,0017 | 0,0004 |
| 24 | Cadimi(*) | mg/l | 0,1 | 0,1045 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |
| 25 | Sắt | mg/l | 5 | 5,225 | 0,3713 | 3,3094 | 0,0299 | 0,5919 | 4,6936 | 0,3173 |
| 26 | Mangan(*) | mg/l | 1 | 1,045 | 0,0153 | 0,2626 | 0,0168 | 0,185 | 1,9486 | 0,1358 |
| 27 | Đồng(*) | mg/l | 2 | 2,09 | x | <0,001 | <0,001 | x | x | x |
| 28 | Kẽm(*) | mg/l | 3 | 3,135 | x | 0,0332 | 0,006 | x | x | x |

Bảng 20. Kết quả quan trắc nước thải nhiễm dầu

| TT0 | Thông số | Đơn vị | QCVN 29:2010/BTNMT |  |  |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cột A | Cột B |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kho | Cửa hàng có dịch vụ rửa xe | Cửa hàng không có dịch vụ rửa xe | NT11 | NT12 |
| 1 | Nhiệt độ | oC | - | - | - | - | 26,8 | 25,6 |
| 2 | pH(*) | - | 6 đến 9 | 5,5 đến 9 | 5,5 đến 9 | 5,5 đến 9 | 7,48 | 7,55 |
| 3 | DO | mg/l | - | - | - | - | 5,16 | 5,23 |
| 4 | Độ đục | NTU | - | - | - | - | 10,2 | 10,3 |
| 5 | COD(*) | mg/l | 50 | 100 | 150 | 150 | 88,4 | 69,5 |
| 6 | BOD5 | mg/l | - | - | - | - | 7,4 | 5,7 |
| 7 | Tổng dầu, mỡ khoáng | mg/l | 5 | 15 | 18 | 30 | <0,3 | <0,5 |

Ghi chú:

- QCĐP 3:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

- Cột A quy định giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;

- Cột B quy định giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;

- QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải kho và cửa hàng xăng dầu.

- (-): Không quy định.

“*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017;

“x”: Không quan trắc.

| NT1 | Nước đầu vào trạm XLNT hầm lò cửa giếng phụ mức -80 (trạm 1200m3/h) |
| --- | --- |
| NT2 | Nước đầu ra trạm XLNT hầm lò cửa giếng phụ mức -80 (trạm 1200m3/h) |
| NT3 | Nước trước khi qua trạm XLNT nhà sàng 56 (trạm 600m3/h) |
| NT4 | Nước đầu ra trạm XLNT nhà sàng 56 (trạm 600m3/h) |
| NT5 | Nhà ăn công nghiệp 450 MB+17 |
| NT6 | Nước đầu vào trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp mặt bằng SCN +17 (Nhà ăn CN 450 chỗ) |
| NT7 | Nước đầu ra trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp mặt bằng SCN +17 (Nhà ăn CN 450 chỗ) |
| NT8 | Sau hố lắng KV bãi thải đất đá vỉa 6,7, 8 |
| NT9 | Nước thải trước khi vào bể XLNT MB +205 |
| NT10 | Nước thải đầu ra bể XLNT MB +205 |
| NT11 | Kho dầu khu 56 |
| NT12 | Trạm kinh doanh xăng dầu nội bộ tại khu Vĩnh Xuân-thị trấn Mạo Khê |

#### 2.2.3.2. Nhận xét kết quả quan trắc

Các điểm quan trắc nước thải xả ra môi trường của khu vực mỏ than Mạo Khê nói trên đều được xả vào nguồn tiếp nhận là các suối thoát nước mặt của khu vực, đều là các lưu vực nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Vì vậy kết quả quan trắc nước thải so sánh với cột B của QCĐP 3:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Tại thời điểm quan trắc, cơ sở hoạt động bình thường.Các thông số của các mẫu nước thải đều đặc trưng cho nguồn thải, tại một số vị trí nước thải đầu vào có các thông số đặc trưng của khai thác than.

- Nước đầu vào trạm XLNT hầm lò cửa giếng phụ mức -80 (trạm 1200m3/h) (NT1) có một số thông số ô nhiễm có giá trị nằm ngoài GHCP của QCĐP 3:2020/QN (cột B với Kq = 0,9; Kf = 0,8; KQN = 0,85) như: TSS, Fe, Mn cụ thể như sau:

+ Hàm lượng TSS vượt 4,18 lần GHCP;

+ Hàm lượng Fe vượt 11,23 lần GHCP;

+ Hàm lượng Mn vượt 38,62 lần GHCP;

+ Kết quả quan trắc các thông số khác đều nằm trong giới hạn cho phép.

Nước đầu ra trạm XLNT hầm lò cửa giếng phụ mức -80 (trạm 1200m3/h) (NT2): Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt hiệu quả cao, các thông số quan trắc được đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 3:2020/QN (cột B, Kq = 0,9; Kf = 0,8; KQN = 0,85).

- Nước trước khi qua trạm XLNT nhà sàng 56 (trạm 600m3/h) (NT3) có một số thông số ô nhiễm có giá trị nằm ngoài GHCP của QCĐP 3:2020/QN (cột B với Kq = 0,9; Kf = 0,9; KQN = 0,85) như: TSS, Fe, Mn cụ thể như sau:

+ Hàm lượng TSS vượt 2,86 lần GHCP;

+ Hàm lượng Fe vượt 7,35 lần GHCP;

+ Hàm lượng Mn vượt 26,09 lần GHCP;

+ Kết quả quan trắc các thông số khác đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép.

Nước đầu ra trạm XLNT nhà sàng 56 (trạm 600m3/h) (NT4): Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt hiệu quả cao, các thông số quan trắc đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 3:2020/QN ( cột B, Kq = 0,9; Kf = 0,9; KQN = 0,85).

- Nước thải Nhà ăn công nghiệp 450 mặt bằng +17 (NT5) có các thông số quan trắc và phân tích được đều nằm trong GHCP của QCĐP 3:2020/QN (Cột B, Kq = 1; Kf = 1,1; KQN = 0,95).

- Nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp MB SCN +17 (NT6) có hàm lượng TSS vượt 3,30 lần GHCP của QCĐP 3:2020/QN (cột B, Kq = 1; Kf = 1,1; KQN = 0,95).

Nước đầu ra trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp MB SCN +17 (NT7): Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt hiệu quả cao, các thông số quan trắc đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 3:2020/QN (Cột B, Kq = 1; Kf = 1,1; KQN = 0,95).

- Nước thải sau hố lắng Khu vực bãi thải đất đá vỉa 6,7,8 (NT8) có các thông số quan trắc và phân tích  đều nằm trong GHCP của QCĐP 3:2020/QN (Cột B, Kq = 1; Kf = 1,1; KQN = 0,95).

- Nước thải trước khi vào bể XLNT MB +205 (NT9) có TSS và Mn vượt lần lượt 2,71 và 1,86 lần GHCP của QCĐP 3:2020/QN (cột B, Kq = 1; Kf = 1,1; KQN = 0,95).

- Nước thải đầu ra bể XLNT MB +205 (NT10): Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt hiệu quả cao, các thông số quan trắc được đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 3:2020/QN (cột B, Kq = 1; Kf = 1,1; KQN = 0,95).

- Nước thải nhiễm dầu (NT11, NT12) có các thông số quan trắc nằm trong GHCP của QCVN 29:2010/BTNMT (cửa hàng không có dịch vụ rửa xe).

2.2.3.3. So sánh kết quả quan trắc với cùng kỳ năm trước

Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp đợt 2 năm 2024  của Công ty than Mạo Khê thấy hàm lượng TSS, Fe, Mn trước xử lý biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước và đều nằm ngoài GHCP của QCĐP 3:2020/QN (cột B), do tính chất là khu vực khai thác than và nước thải hầm lò nên hàm lượng chất rắn lơ lửng, kim loại nặng trong nước thải tương đối lớn. Hàm lượng các thông số quan trắc sau xử lý đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn.

Nước thải nhiễm dầu có các thông số quan trắc biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước và đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn.

Một số đồ thị minh họa:

# Hình 1. Biểu đồ biểu diễn giá trị TSS trong nước thải công nghiệp

# của Trạm XLNT 1200m3/h

# Hình 2. Biểu đồ biểu diễn hàm lượng TSS trong nước thải công nghiệp

# của Trạm XLNT 600m3/h

# Hình 3. Biểu đồ biểu diễn hàm lượng TSS trong nước thải công nghiệp

# của các vị trí còn lại (NT5 – NT10)

# Hình 4. Biểu đồ biểu diễn hàm lượng COD trong nước thải nhiễm dầu

# (NT11 – NT12)

2.3.4. Nước thải sinh hoạt

2.3.4.1. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt

Bảng 21. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 14:2008/BTNMT |  | Kết quả |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị C | Cmax = C.K |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (K = 1,2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | B |  | NTSH1 | NTSH2 | NTSH3 | NTSH4 | NTSH5 |
|  | Nhiệt độ | °C | - | - |  | 25,3 | 25,8 | x | x | 25,7 |
|  | pH | - | 5 - 9 | 5 -9 |  | 7,72 | 7,75 | 7,82 | 7,76 | 7,68 |
|  | DO | mg/l | - | - |  | 4,38 | 5,24 | 4,33 | 5,21 | x |
|  | TDS | mg/l | 1000 | 1200 |  | 315,6 | 336,8 | 342,3 | 352,8 | x |
|  | Độ đục | NTU | - | - |  | 12,6 | 7,6 | x | x | x |
|  | Lưu lượng | m3/h | - | - |  | x | 3,4 | x | x | x |
|  | TSS | mg/l | 100 | 120 |  | 322 | 42,8 | 276 | 46,4 | 40,7 |
|  | COD | mg/l | - | - |  | 306,1 | 58 | 199,8 | 64,4 | 148,2 |
|  | BOD5 | mg/l | 50 | 60 |  | 34,6 | 22,9 | 36,7 | 23,3 | 20,8 |
|  | Sunfua | mg/l | 4 | 4,8 |  | 1,894 | 0,227 | 2,331 | 0,326 | x |
|  | Sunfat | mg/l | - | - |  | 20,088 | 11,239 | x | x | x |
|  | Nitrat | mg/l | 50 | 60 |  | 1,559 | 0,795 | 1,163 | 0,579 | x |
|  | Amoni | mg/l | 10 | 12 |  | 4,74 | 1,31 | 3,85 | 1,06 | x |
|  | Phosphat | mg/l | 10 | 12 |  | 1,343 | 0,672 | 1,449 | 0,574 | x |
|  | T-P | mg/l | - | - |  | 3,378 | 0,818 | x | x | x |
|  | Tổng chất hoạt động bề mặt | mg/l | 10 | 12 |  | 3,208 | 0,161 | 2,968 | 0,129 | x |
|  | Tổng dầu, mỡ động thực vật | mg/l | 20 | 24 |  | 0,491 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
|  | Coliform | MPN/100ml | 5000 | 5000 |  | 12000 | 680 | 7800 | 1300 | 400 |
|  | As | mg/l | - | - |  | 0,0003 | <0,0003 | x | x | 0,0008 |
|  | Hg | mg/l | - | - |  | <0,0003 | <0,0003 | x | x | <0,0003 |
|  | Pb | mg/l | - | - |  | <0,0004 | <0,0004 | x | x | <0,0004 |
|  | Cd | mg/l | - | - |  | <0,0003 | <0,0003 | x | x | <0,0003 |
|  | Fe | mg/l | - | - |  | 0,1259 | <0,006 | x | x | 0,3064 |
|  | Mn | mg/l | - | - |  | 0,0059 | <0,002 | x | x | 0,0208 |
|  | H2S | mg/l | - | - |  | 2,012 | 0,241 | 2,477 | 0,346 | x |

Ghi chú:

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- Cột A: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt).

- Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ).

“-”: Không quy định; “x”: Không quan trắc.

“*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

NTSH1: Nước thải từ khu nhà ăn, nhà khách cơ quan và khu CBTP trước xử lý

NTSH2: Nước thải từ khu nhà ăn, nhà khách cơ quan và khu CBTP sau xử lý

NTSH3: Nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân trước xử lý

NTSH4: Nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân sau xử lý

NTSH5: Nhà tắm +17

#### 2.2.4.2. Nhận xét kết quả quan trắc

Nguồn nước tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ khu nhà ăn nhà khách là suối Cầu Lim; Nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt khu tập thể Vĩnh Xuân là Hồ Suối Sai; Hai nguồn nước trên đều không phải sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, do đó kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt so sánh với GHCP Cột B của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K = 1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

-Nước thải trước xử lý:

Nước thải từ khu nhà ăn, nhà khách cơ quan và khu chế biến thực phẩm trước xử lý (NTSH1) và Nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân trước xử lý (NTSH3) có các thông số TSS và Coliform vượt GHCP (cột B) QCVN 14:2008/BTNMT (K=1,2) cụ thể:

+ Hàm lượng TSS tại NTSH1 và NTSH3 vượt lần lượt là 2,68 lần và 2,3 lần GHCP của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B);

+ Coliform tại NTSH1 và NTSH3 vượt lần lượt là 2,4 lần và 1,56 lần GHCP của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).

+ Kết quả quan trắc các thông số còn lại trong mẫu nước thải sinh hoạt trước xử lý đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép (cột B) của QCVN 14: 2008/BTNMT.

- Nước thải sau xử lý:

Nước thải từ khu nhà ăn, nhà khách cơ quan và khu chế biến thực phẩm sau xử lý (NTSH2), nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân sau xử lý (NTSH4) và nước thải sinh hoạt khu vực nhà tắm +17 (NTSH5) đều có các thông số quan trắc và phân tích nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, K = 1,2).

2.2.4.3. So sánh kết quả quan trắc với cùng kỳ năm trước

Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt đợt 2 năm 2024  Công ty than Mạo Khê có hàm lượng các thông số TSS, Coliform trước xử lý tăng so với cùng kỳ năm trước và đều vượt GHCP của QCVN 14:2008/BTNTM, cột B.

Nước thải sau xử lý có các thông số quan trắc biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước và đều nằm trong GHCP của QCVN 14:2008/BTNMT.

Một số biểu đồ minh họa:

Hình 5. Biểu đồ biểu diễn giá trị TSS trong nước thải sinh hoạt

2.3.5. Nước ngầm

2.3.5.1. Kết quả quan trắc nước ngầm

# Bảng 22. Kết quả quan trắc nước ngầm

|  | Thông số | Đơn vị | QCVN 09:2024/BTNMT | Kết quả |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NN1 | NN2 | NN3 | NN4 | NN5 |
| 1 | Nhiệt độ | °C | - | 23,8 | 23,5 | 24,2 | 24,5 | x |
| 2 | pH | - | 5,5 - 8,5 | 6,24 | 6,25 | 6,33 | 6,38 | 6,35 |
| 3 | TDS | mg/l | 1500 | x | x | x | x | 226,8 |
| 4 | Độ đục | NTU | - | x | x | x | x | 1,5 |
| 5 | Mùi | - | - | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ | Không có mùi, vị lạ | x |
| 6 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | - | <3 | 3,6 | <3 | 4,5 | x |
| 7 | Độ màu | Pt/Co | - | 6 | 5 | 5 | <5 | x |
| 8 | COD | mg/l | - | 6,8 | 4 | 6,4 | 8 | x |
| 9 | BOD5 | mg/l | - | 1,9 | 1,1 | 1,6 | 0,8 | x |
| 10 | Nitrat | mg/l | 15 | 0,163 | 0,09 | 0,125 | 0,113 | 0,141 |
| 11 | Amoni | mg/l | 1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | x |
| 12 | Tổng nitơ | mg/l | - | <3 | <3 | <3 | <3 | x |
| 13 | Clorua | mg/l | 250 | 15,32 | 18,72 | 16,73 | 17,58 | x |
| 14 | Độ cứng | mg/l | 500 | 102 | 138 | 95 | 119 | 84 |
| 15 | Coliform | MPN/100ml | 3 | x | x | x | x | <2 |
| 16 | F.coli | MPN/100ml | - | x | x | x | x | <2 |
| 17 | Asen | mg/l | 0,05 | x | x | x | x | 0,0004 |
| 18 | Thủy ngân | mg/l | 0,001 | x | x | x | x | <0,0003 |
| 19 | Sắt | mg/l | 5 | x | x | x | x | 0,1181 |

Ghi chú :

- QCVN 09:2024/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

- (-): Không quy định

- “x”: Không yêu cầu quan trắc phân tích;

| NN1 | Trạm bơm nước sinh hoạt ( LK3 - khu Vĩnh Trung ) |
| --- | --- |
| NN2 | Trạm Bơm nước sinh hoạt ( LKMK01 - khu Vĩnh Xuân ) |
| NN3 | Trạm bơm nước sinh hoạt ( GKMK01 khu TT Vĩnh Xuân ) |
| NN4 | Nước ngầm khu Dân cư Vĩnh Lập |
| NN5 | Nước ngầm khu dân cư Vĩnh Sơn |

2.3.5.2. Nhận xét kết quả quan trắc

Kết quả phân tích các mẫu nước ngầm của Công ty than Mạo Khê tại bảng trên cho thấy các thông số quan trắc phân tích được đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất (nước ngầm).

2.3.5.3. So sánh kết quả quan trắc với cùng kỳ năm trước

Kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm đợt 2 năm 2024 tại khu vực Công ty than Mạo Khê có sự biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước, các thông số quan trắc đều nằm trong GHCP QVCN 09:2024/BTNMT.

## 2.4. Môi trường đất

### 2.4.1. Kết quả quan trắc

# Bảng 23. Kết quả quan trắc môi trường đất

|  | Thông số | Đơn vị | QCVN 03:2024/BTNMT | Kết quả |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT |  |  | Giá trị giới hạn | Đ1 | Đ2 | Đ3 | Đ4 | Đ5 |
|  |  |  | Loại 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | pH(H2O) | - | - | 6,78 | 5,41 | 6,24 | 6,33 | 6,59 |
| 2 | Độ ẩm | % | - | 16,59 | 16,98 | 16,1 | 15,97 | 15,54 |
| 3 | Tổng Nitơ | mg/kg | - | x | 385 | 327 | 342 | 425 |
| 4 | P2O5 | % | - | x | 0,024 | 0,029 | 0,024 | 0,026 |
| 5 | K2O | % | - | x | 0,34 | 0,42 | 0,41 | 0,44 |
| 6 | Hg | mg/kg | 60 | x | <036 | <036 | <036 | <036 |
| 7 | Pb(*) | mg/kg | 700 | x | 34,84 | 15,41 | 13,33 | 15,53 |
| 8 | Cd(*) | mg/kg | 60 | x | 1,11 | <0,29 | <0,29 | <0,29 |
| 9 | Cr(*) | mg/kg | 250 | x | 8,11 | 6,67 | 5,6 | 4,33 |
| 10 | Zn(*) | mg/kg | 2000 | x | 368,61 | 181,69 | 129,88 | 129,89 |
| 11 | Cu(*) | mg/kg | 2000 | x | 12,57 | 8,42 | 6,58 | 8,66 |
| 12 | Fe2O3 | % | - | 4,75 | 4,12 | x | x | x |
| 13 | SiO2 | % | - | 18,42 | 17,25 | x | x | x |
| 14 | Sunfit | % | - | 0,0207 | 0,0211 | x | x | x |
| 15 | CaO | % | - | 1,63 | 2,13 | x | x | x |
| 16 | MgO | % | - | 1,51 | 1,39 | x | x | x |

Ghi chú:

- QCVN 03:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất (Áp dụng cho đất loại 3).

- (x): Thông số không yêu cầu quan trắc

“*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

Đ1: Bãi thải Tây mức +120 Bãi thải Tây khu V8 – Cánh Nam đá xít

Đ2: Bãi thải đất đá hầm lò và lộ vỉa (6, 7 Cánh Nam).

Đ3: Mặt bằng SCN +17 ( SCN Mạo Khê I, MB SCN -80)

Đ4: Kho vật liệu nổ công nghiệp 20 tấn khu Tràng Khê

Đ5: Mặt bằng SCN 56 (cụm sàng)

### 2.4.2. Nhận xét và đánh giá

Quan trắc môi trường đất đợt 2 năm 2024 Công ty than Mạo Khê tiến hành quan trắc chất lượng đất tại 05 vị trí.

Kết quả quan trắc ở bảng trên cho thấy hiện trạng môi trường đất của đơn vị phù hợp với kết quả quan trắc môi trường đất tại 05 điểm lấy mẫu. Đất đá thải có đặc trưng của đất đá thải công nghiệp. Các chỉ tiêu phân tích đều cho thấy đất ở khu vực này nghèo chất dinh dưỡng tuy nhiên thích hợp cho việc trồng cây lấy gỗ như keo tai tượng và keo lá tràm. Đây là đặc trưng của đất đá tại các bãi thải của công nghiệp khai thác than.

3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QA/QC

3.1. Kết quả QA/QC hiện trường

3.1.1 Đảm bảo chất lượng trong hoạt động quan trắc hiện trường (QA)

Để đảm bảo chất lượng trong hoạt động quan trắc hiện trường Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện các yêu cầu về bảo đảm chất lượng hiện trường như sau:

- Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ thực hiện quan trắc môi trường. Người thực hiện quan trắc hiện trường được đào tạo với chuyên ngành phù hợp với công việc được giao, được đánh giá là đạt theo yêu cầu của tiêu chí nội bộ và đã tham gia các khóa đào tạo về an toàn phục vụ công tác đi hiện trường được đánh giá đạt yêu cầu.

- Đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất và chất chuẩn, phương tiện vận chuyển, an toàn bảo hộ lao động theo chương trình, kế hoạch quan trắc hiện trường đã thiết lập.

- Hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn: đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của từng phương pháp quan trắc, được đựng trong các bình chứa phù hợp, có dán nhãn thể hiện đầy đủ các thông tin về: tên hoặc loại hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn; tên nhà sản xuất; nồng độ; ngày chuẩn bị; người chuẩn bị; thời gian sử dụng …. Hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn phải được để tại khu vực riêng biệt, bảo quản phù hợp, đảm bảo an toàn. Trung tâm có sổ kho hóa chất thể hiện lượng hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn nhập và xuất để sử dụng, định kỳ thực hiện kiểm kê và theo dõi thời hạn sử dụng của hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn.

- Định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và đảm bảo các thiết bị được hiệu chuẩn định kỳ theo quy định trước khi ra hiện trường.

- Thực hiện lấy mẫu theo phương pháp phù hợp. Các mẫu được chứa vào dụng cụ chứa mẫu phải sạch và phù hợp với từng thông số quan trắc, không làm ảnh hưởng hoặc biến đổi chất lượng của mẫu và được dán nhãn để nhận biết. Nhãn mẫu thể hiện các thông tin về thông số quan trắc, mã mẫu (ký hiệu mẫu), thời gian lấy mẫu ....

- Có biên bản đo và lấy mẫu hiện trường được thực hiện và hoàn thành ngay sau khi kết thúc việc lấy mẫu tại hiện trường. Mẫu biên bản quan trắc hiện trường quy định tại Biểu 2, Biểu 3 và Biểu 4 của Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 10/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

- Phương pháp bảo quản và vận chuyển mẫu: mẫu được bảo quản và xử lý sơ bộ (nếu có) tại hiện trường phải phù hợp với các thông số quan trắc. Việc vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng. Thời gian vận chuyển và nhiệt độ bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển tuân theo các tiêu chuẩn lấy mẫu, phân tích hoặc các văn bản, quy định hiện hành đối với từng thông số quan trắc. Có phương án vận chuyển hợp lý để đảm bảo quy định thời gian tiến hành phân tích sau khi lấy mẫu đối với một số thông số quan trắc.

- Giao và nhận mẫu: có biên bản giao và nhận mẫu, trong đó có đầy đủ tên, chữ ký của các bên có liên quan.

- Phương pháp quan trắc tại hiện trường được lựa chọn phù hợp và được quy định tại Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 10/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Đối với các thông số đo tại hiện trường thì sử dụng chất chuẩn (dung dịch chuẩn, khí chuẩn) để kiểm soát chất lượng các kết quả đo tại hiện trường. Khi thực hiện đo tại hiện trường phải tiến hành đo lặp mẫu để lấy trung bình của các kết quả đo.

### 3.1.2. Kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc hiện trường (QC)

- Mẫu kiểm soát chất lượng (mẫu QC) được lấy tại hiện trường là mẫu trắng vận chuyển, mẫu trắng thiết bị, mẫu trắng hiện trường, mẫu lặp hiện trường hoặc các mẫu QC khác với số lượng phù hợp theo yêu cầu của chương trình quan trắc hoặc chương trình bảo đảm chất lượng quan trắc hiện trường đề ra. Chương trình quan trắc có số lượng dưới 30 mẫu thì tối thiểu phải lấy 01 mẫu lặp hiện trường (trừ các mẫu về mặt kỹ thuật không thực hiện được việc lấy mẫu lặp như các mẫu khí thải, bụi,…) và 01 mẫu trắng hiện trường hoặc mẫu trắng thiết bị. Chương trình quan trắc có số lượng từ 30 mẫu trở lên thì số lượng mẫu kiểm soát chất lượng được lấy tại hiện trường bằng 10% tổng lượng mẫu của chương trình quan trắc. Các mẫu QC hiện trường phải được giao nhận, mã hóa và phân tích trong phòng thí nghiệm như các mẫu khác.

- Mẫu trắng hiện trường

Để kiểm soát sự nhiễm bẩn trong quá trình lấy mẫu, đo và thử nghiệm tại hiện trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đã thực hiện lấy mẫu trắng hiện trường tại vị trí NSH1, kết quả phân tích như sau:

Bảng 24. Kết quả quan trắc mẫu trắng hiện trường

| TT | Thông số | Đơn vị | Phương pháp/ Thiết bị quan trắc | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  | NSH1A |
| 1 | TSS | mg/l | SMEWW 2540D:2017 | <3 |
| 2 | Độ màu | Pt/Co | TCVN 6185:2015 | <5 |
| 3 | COD | mg/l | SMEWW 5220:2017 | <3 |
| 4 | BOD5 | mg/l | TCVN 6001-1:2008 | <0,55 |
| 5 | Nitrat | mg/l | TCVN 6180:1996 | <0,15 |
| 6 | Amoni | mg/l | TCVN 6179-1:1996 | <0,02 |
| 7 | T-N | mg/l | TCVN 6638:2000 | <3 |
| 8 | Clorua | mg/l | TCVN 6194:1996 | <2 |
| 9 | Độ cứng | mg/l | TCVN 6224:1996 | <4 |
| 10 | Coliform | VK/100ml | TCVN 6187-2:1996 | <2 |
| 11 | As | mg/l | SMEWW 3125B:2017 | <0,0003 |
| 12 | Fe | mg/l | US EPA method 6020B | <0,006 |

Nhận xét:

Kết quả phân tích các thông số của mẫu trắng nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp là đạt yêu cầu

- Mẫu lặp hiện trường

Để kiểm soát sai số trong hoạt động quan trắc tại hiện trường và để đánh giá độ chụm của kết quả quan trắc hiện trường sử dụng các mẫu lặp hiện trường tại vị trí quan trắc NTSH2, kết quả như sau:

Bảng 25. Kết quả quan trắc mẫu lặp hiện trường

| Thông số | Đơn vị | Kết quả phân tích lần thứ nhất (LD1) NTSH2 | Kết quả phân tích lần thứ hai (LD2) NTSH2C | % RPD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSS | mg/l | 42,8 | 43,3 | 1,161 |
| COD | mg/l | 58 | 54,8 | 5,674 |
| BOD5 | mg/l | 22,9 | 22,5 | 1,762 |
| Sunfua | mg/l | 0,227 | 0,24 | 5,567 |
| Sunfat | mg/l | 11,239 | 10,754 | 4,41 |
| Nitrat | mg/l | 0,795 | 0,795 | 0 |
| Amoni | mg/l | 1,31 | 1,26 | 3,891 |
| Phosphat | mg/l | 0,672 | 0,683 | 1,624 |
| T-P | mg/l | 0,818 | 0,811 | 0,859 |
| Tổng chất hoạt động bề mặt |  | 0,161 | 0,165 | 2,454 |

Với:

RPD  =   x 100 %

Trong đó:

+ RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp

+ LD1: Kết quả phân tích lần 1

+ LD2: Kết quả phân tích lần 2

Nhận xét:

Kết quả đo các mẫu lặp trên cho thấy phần trăm sai khác tương đối của các mẫu lặp (RPD) từ 0 – 5,567% nhỏ hơn 20%, được đánh giá là đạt yêu cầu.

- Mẫu đo lặp tại hiện trường

Mẫu đo lặp hiện trường được áp dụng cho các thông số đo tại hiện trường (nhiệt độ, pH, DO) và được thực hiện cho tất cả các mẫu.  Kết quả đo các mẫu lặp cho thấy phần trăm sai khác tương đối của các mẫu lặp (RPD) đều nhỏ hơn 15%, do đó kết quả quan trắc hiện trường đối với thông số (nhiệt độ, pH, DO) được chấp nhận.

3.2. Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm

Hoạt động phân tích trong phòng thí nghiệm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường được kiểm tra, kiểm soát nghiêm chặt chẽ theo các quy định của hệ thống quản lý chất lượng  ISO/IEC 17025:2017 đã được công nhận bởi Văn phòng Công nhận - Bộ Khoa học và công nghệ với mã số VILAS 396. Các phương pháp, quy trình phân tích các thông số chất lượng môi trường trong phòng thí nghiệm đều được chứng nhận đăng ký theo nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ “Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường”, đã được cấp phép tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp với số hiệu VIMCERTS 023.

### 3.2.1. Bảo đảm chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường (QA)

Có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ thực hiện phân tích môi trường. Người thực hiện phân tích được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường phù hợp với công việc được giao và được đánh giá là đạt theo yêu cầu của tiêu chí nội bộ.

Hoạt động quản lý mẫu được thực hiện theo đúng quy trình QT11 của hệ thống QLCL ISO/IEC 17025:2017: Mẫu được giao nhận tại phòng Thí nghiệm, cán bộ nhận mẫu sẽ phân loại và lưu mẫu trong tủ bảo quản mẫu ở nhiệt độ 50C, Các cán bộ phân tích căn cứ vào biên bảo giao nhận mẫu, chủ động phân tích mẫu theo thông số được phân công. Mẫu sau khi phân tích được các cán bộ phân tích trả về vị trí bảo quản ban đầu để lưu đến thời gian hủy mẫu theo quy định.

Hoạt động thử nghiệm được thực hiện trong các phòng có phân khu chức năng hợp lí, được kiểm soát các điều kiện môi trường, tách biệt các hoạt động thử nghiệm không tương thích để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

Các phương pháp phân tích đã được phê duyệt để đánh giá sự phù hợp theo điều kiện áp dụng thực tế của phòng thí nghiệm trước khi đưa vào triển khai thực hiện. Mỗi thông số phân tích trong phòng thí nghiệm đều được kiểm soát theo một quy trình tiêu chuẩn quy định tại SOP đã được phê duyệt.

Độ tin cậy của các kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm được kiểm tra, kiểm soát thông qua các mẫu QC bao gồm: mẫu trắng, mẫu lặp phòng thí nghiệm, mẫu chuẩn, mẫu thêm chuẩn (theo quy định cụ thể tại mỗi SOP của từng thông số). Việc thực hiện mẫu QC trong phòng thí nghiệm được tiến hành theo từng mẻ mẫu của từng thông số cụ thể.

- Mẫu trắng: được phân tích đầu tiên trong mẻ mẫu, nhằm để kiểm soát khả năng nhiễm bẩn của hóa chất, dụng cụ, thiết bị.

- Mẫu chuẩn, mẫu thêm chuẩn: được phân tích đồng thời trong mẻ mẫu nhằm để đánh giá độ chính xác của kết quả phân tích.

- Mẫu lặp: được phân tích song song cùng với mẫu thử, đồng thời trong cùng mẻ mẫu nhằm đánh giá độ chụm hay độ phân tán của kết quả phân tích.

Hóa chất, chất chuẩn được chuẩn bị đầy đủ, được bảo quản theo đúng yêu cầu nhằm đảm bảo chất lượng hóa chất, chất chuẩn.

Các thiết bị phân tích được kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì và hiệu chuẩn định kì theo đúng quy định để đảm bảo không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

Mẫu trắng được chấp nhận khi giá trị của mẫu trắng nhỏ hơn giới hạn pháp hiện của phương pháp (Giá trị mẫu trắng <MDL).

Mẫu chuẩn, mẫu thêm chuẩn được đánh giá thông qua phần trăm độ thu hồi. Mẫu chuẩn, mẫu thêm chuẩn được chấp nhận khi độ thu hồi (sau khi tính toán) đạt trong khoảng 80 ÷ 120%.

### 3.2.2. Kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường (QC)

- Mẫu lặp phòng thí nghiệm

Để đánh giá độ chụm của kết quả phân tích, thực hiện phân tích lặp 1 số thông số đối với mẫu NM1, NT1, NN1, NTSH1 kết quả phân tích như sau:

Bảng 26. Kết quả phân tích mẫu lặp phòng thí nghiệm

| TT | Thông số | Đơn vị | Mẫu lặp PTN, lặp lần thứ 1 (LD1) | Mẫu lặp PTN, lặp lần thứ 2 (LD2) | Phần tram sai khác tương đối RPD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nước mặt |  |  |  |  |  |
|  | TSS | mg/l | 33,5 | 34,1 | 1,775 |
|  | As | mg/l | 22,7 | 23,5 | 3,463 |
|  | Fe | mg/l | 8,4 | 8,2 | 2,41 |
| - Nước thải công nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | TSS | mg/l | 255 | 257 | 0,781 |
|  | COD | mg/l | 60 | 56,9 | 5,304 |
|  | BOD5 | mg/l | 14,1 | 13,9 | 1,429 |
|  | As | mg/l | 0,0057 | 0,0057 | 0 |
|  | Pb | mg/l | 0,0227 | 0,022 | 3,132 |
|  | Cd | mg/l | 0,0096 | 0,0096 | 0 |
|  | Fe | mg/l | 34,3858 | 34,3844 | 0,004 |
|  | Mn | mg/l | 23,6384 | 23,6393 | 0,004 |
|  | Cu | mg/l | 0,0763 | 0,0757 | 0,789 |
|  | Ni | mg/l | 0,1281 | 0,1272 | 0,705 |
|  | Zn | mg/l | 1,3805 | 1,3798 | 0,051 |
| - Nước sinh hoạt |  |  |  |  |  |
| 1 | Nitrat | mg/l | 0,078 | 0,076 | 2,597 |
| 2 | Fe | mg/l | 0,0163 | 0,0169 | 3,614 |
| - Nước ngầm |  |  |  |  |  |
|  | COD | mg/l | 7,2 | 6,4 | 11,765 |
|  | BOD5 | mg/l | 2 | 1,8 | 10,526 |
|  | Nitrat | mg/l | 0,164 | 0,162 | 1,227 |
| - Nước thải sinh hoạt |  |  |  |  |  |
|  | TSS | mg/l | 321 | 323 | 0,621 |
|  | BOD5 | mg/l | 34,8 | 34,4 | 1,156 |
|  | Nitrat | mg/l | 1,564 | 1,554 | 0,641 |
|  | Amoni | mg/l | 4,74 | 4,74 | 0 |
|  | Phosphat | mg/l | 1,343 | 1,343 | 0 |
|  | T-P | mg/l | 3,375 | 3,381 | 0,178 |
|  | Fe | mg/l | 0,1263 | 0,1254 | 0,715 |
|  | Mn | mg/l | 0,0059 | 0,0058 | 1,709 |

Với:

RPD  =   x 100 %

Trong đó: 	+ RPD: phần trăm sai khác tương đối

+ LD1: Mẫu lặp PTN, lặp lần thứ nhất

+ LD2: Mẫu lặp PTN, lặp lần thứ hai

Nhận xét:  Kết quả phân tích các mẫu lặp trên cho thấy phần trăm sai khác tương đối của các mẫu lặp (RPD) từ 0 – 12,245% nhỏ hơn 20%, do đó kết quả phân tích PTN đối với các thông số trên được chấp nhận.

- Mẫu chuẩn

Mẫu chuẩn được đánh giá thông qua phần trăm độ thu hồi (%R) của mẫu thêm chuẩn trên nền mẫu trắng, kết quả như sau:

Bảng 27. Kết quả phân tích các mẫu chuẩn

| Thông số | Đơn vị | Cc | Cf | Độ thu hồi R (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nước mặt |  |  |  |  |
| COD | mg/l | 50 | 49,4 | 98,8 |
| Nitrat | mg/l | 0,1 | 0,104 | 104 |
| Nitrit | mg/l | 0,05 | 0,051 | 102 |
| Phosphat | mg/l | 0,1 | 0,089 | 89 |
| Pb | mg/l | 0,02 | 0,0216 | 108 |
| Cd | mg/l | 0,02 | 0,0205 | 102,5 |
| Fe | mg/l | 0,1 | 0,1119 | 111,9 |
| Mn | mg/l | 0,1 | 0,1084 | 108,4 |
| - Nước thải công nghiệp |  |  |  |  |
| COD | mg/l | 100 | 97,9 | 97,9 |
| Nitrat | mg/l | 0,2 | 0,202 | 101 |
| Phosphat | mg/l | 0,1 | 0,095 | 95 |
| T-P | mg/l | 0,1 | 0,103 | 103 |
| As | mg/l | 0,02 | 0,0211 | 105,5 |
| Hg | mg/l | 0,01 | 0,0104 | 104 |
| Pb | mg/l | 0,02 | 0,0215 | 107,5 |
| Cd | mg/l | 0,02 | 0,0207 | 103,5 |
| Fe | mg/l | 0,1 | 0,1039 | 103,9 |
| Mn | mg/l | 0,1 | 0,1074 | 107,4 |
| Cu | mg/l | 0,02 | 0,0217 | 108,5 |
| Ni | mg/l | 0,02 | 0,0196 | 98 |
| Zn | mg/l | 0,02 | 0,0219 | 109,5 |
| - Nước sinh hoạt |  |  |  |  |
| COD | mg/l | 50 | 49,2 | 98,4 |
| Nitrat | mg/l | 0,1 | 0,103 | 103 |
| As | mg/l | 0,02 | 0,0211 | 105,5 |
| Fe | mg/l | 0,1 | 0,1039 | 103,9 |
| - Nước ngầm |  |  |  |  |
| COD | mg/l | 50 | 48,8 | 97,6 |
| Nitrat | mg/l | 0,1 | 0,105 | 105 |
| - Nước thải sinh hoạt |  |  |  |  |
| COD | mg/l | 100 | 99,9 | 99,9 |
| Nitrat | mg/l | 0,5 | 0,508 | 101,6 |
| Phosphat | mg/l | 1 | 0,986 | 98,6 |
| T-P | mg/l | 1 | 0,994 | 99,4 |
| As | mg/l | 0,02 | 0,0186 | 93 |
| Hg | mg/l | 0,01 | 0,0088 | 88 |
| Pb | mg/l | 0,02 | 0,0211 | 105,5 |
| Cd | mg/l | 0,02 | 0,0205 | 102,5 |
| Fe | mg/l | 0,1 | 0,1089 | 108,9 |
| Mn | mg/l | 0,1 | 0,1069 | 106,9 |

Với:

Trong đó:

R: Độ thu hồi (%);

Cf: Nồng độ mẫu chuẩn phân tích được trong mỗi mẻ;

Cc: Nồng độ của mẫu chuẩn.

Nhận xét:  Hệ số thu hồi từ: 91– 109,5 %, nằm trong khoảng 80% ≤ R(%) ≤ 120%. Vậy độ thu hồi được đánh giá là đạt.

4. KẾT LUẬN

Kết quả quan trắc môi trường của Công ty than Mạo Khê – TKV Đợt 2 năm 2024 đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Kết quả trong đợt quan trắc đảm bảo về tiến độ và thời gian thực hiện, mức độ và kết quả áp dụng QA/QC trong quan trắc đảm bảo đúng theo thông tư số 10/2021/BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

1. Bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung

- Tại khu vực sản xuất và khai thác: Kết quả quan trắc cho thấy tại tất cả các vị trí quan trắc đều có hàm lượng bụi lơ lửng và các khí độc hại đều nằm trong GHCP của QCVN 03:2019/BYT. Mức âm tương đương  tại các vị trí quan trắc đều Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 24:2016/BYT (85 dBA).

- Khu dân cư và các công trình xung quanh: Kết quả quan trắc cho thấy tại tất cả các vị trí quan trắc đều có hàm lượng bụi lơ lửng và các khí độc hại đều nằm trong GHCP của QCVN 05:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. Mức âm tương đương và độ trung tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT.

- Tại khu vực hầm lò:  Kết quả quan trắc cho thấy tất cả các vị trí quan trắc có hàm lượng bụi lơ lửng và khí độc hại đều nằm trong GHCP của QCVN 01:2011/BTC.

2. Khí thải:

Kết quả quan trắc khí thải cho thấy hàm lượng bụi và các khí độc tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 5:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ tỉnh Quảng Ninh.

3. Chất lượng môi trường nước

- Nước thải công nghiệp: Nước thải công nghiệp sau xử lý tại các vị trí quan trắc có các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 3:2020/QN (cột B).

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt sau xử lý tại các vị trí quan trắc có các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).

- Chất lượng môi trường nước mặt Các vị trí quan trắc lấy mẫu để giám sát môi trường nước mặt trong khu vực đều là các hồ nước hoặc suối tụ thủy của khu vực, không sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt hoặc thủy lợi. Vì vậy kết quả quan trắc được so sánh với bảng 1 và cột C – bảng 2 của QCVN 08:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Tại các vị trí lấy mẫu, các thông số quan trắc được biến động không đáng kể so với năm trước.

- Chất lượng nước dưới đất tại các điểm quan trắc có các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09:2024/BTNMT.

- Chất lượng nước sinh hoạt: Tại các điểm lấy nước sinh hoạt khu nhà ăn, nhà tập thể, nhà điều hành, các mẫu phân tích đều đạt QCVN 01-1:2018/BYT.

4. Chất lượng môi trường đất: kết quả quan trắc phản ảnh đúng tính chất đất tại khu vực mỏ khai thác than.

5. Các vấn đề khác:

Trong quá trình thực hiện công tác khai thác và sản xuất than, Công ty than Mạo Khê - TKV đã quan tâm và thực hiện các công tác an toàn bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường như:

- Tham gia quản lý tốt các trạm xử lý nước thải trong khu vực sản xuất của Công ty, Trạm xử lý nước thải sinh hoạt mặt bằng +17 do Công ty tự lập dự án đầu tư và có hiệu quả khá tốt cho công tác xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường, Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu nhà ăn và văn phòng có hiệu suất xử lý tốt...

- Thường xuyên tổ chức tập huấn về an toàn bảo hộ lao động cho công nhân.

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, găng tay, nút tai...

- Tiến hành đổ đất đá thải đúng nơi quy định đúng hộ chiếu đổ thải.

- Bổ xung thường xuyên các công trình bảo vệ môi trường như trạm xử lý nước thải, xây kè suối, hố lắng thu gom chất thải...

- Tham gia thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về phí môi trường...

Công ty than Mạo Khê - TKV đã và đang phối hợp với các đơn vị tư vấn môi trường nhằm đảm bảo phát triển sản xuất đi đôi với thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Công ty than Mạo Khê - TKV cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu tại các Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và đề án BVMT cũng như giấy phép xả nước thải đã được phê duyệt. Định kỳ thực hiện quan trắc môi trường theo đúng quy định của Nhà nước nhằm báo cáo với các cơ quan quản lý về chất lượng môi trường khu vực để có những biện pháp can thiệp kịp thời không để xảy ra các sự cố về môi trường.

# PHỤ LỤC

# PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH